ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МАРТЫНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО МАРТЫНОВСКИЙ

ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2017

Авторский коллектив

Архитектор						                        Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				  Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                      А.С. Шатова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Мартыновский сельсовет М 1:25000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Мартыново и с.Аксеново М 1: 5000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Брагино М 1: 5000 | 1 |
| 4 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Мартыновский сельсовет М 1:25000 | 1 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Мартыновский сельсовет М 1: 25000. | 1 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Мартыново и с.Аксеново М 1:5000 | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Брагино М 1:5000 | 1 |
| 8 | Карта развития инженерной инфраструктуры с.Мартыново и с.Аксеново М 1:5000 | 1 |
| 9 | Карта развития инженерной инфраструктуры с.Брагино М 1:5000 | 1 |
| 10 | Карта функциональных зон муниципального образования Мартыновский сельсовет М 1:25000 | 1 |
| 11 | Карта функциональных зон с.Мартыново и с.Аксеново 1:5 000 | 1 |
| 12 | Карта функциональных зон с.Брагино 1:5000 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

2.1. Географическое положение	9

2.2. Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования	9

2.2.1. Климат	9

2.2.2. Рельеф	10

2.2.3. Геологическое строение и минеральные ресурсы	11

2.2.4. Гидрография	14

2.2.5. Растительный и почвенный покров. Животный мир	15

2.2.6. Рекреационные ресурсы	16

2.3. Культурно-исторические ресурсы	16

2.4. Развитие основных отраслей хозяйства	19

2.5. Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения	20

2.6. Современная планировочная организация территории	24

2.6.1. Земельные ресурсы	24

2.6.2. Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	24

2.6.3. Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий	26

2.6.4. Производственная сфера	28

2.7. Транспортная инфраструктура	28

2.8. Инженерная инфраструктура	30

2.8.1. Водоснабжение	30

2.8.2. Водоотведение (канализация)	31

2.8.3. Теплоснабжение	31

2.8.4. Электроснабжение	31

2.8.5. Связь	31

2.8.6. Газоснабжение	32

2.9. Экологическое состояние территории	32

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО МАРТЫНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	34

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	34

3.1.1. Архитектурно-планировочные решения	34

3.1.2. Функциональное зонирование	34

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	36

3.2.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	36

3.2.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	37

3.2.3. Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	37

3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	38

Реализация генерального плана предусматривает:	38

3.4. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	38

3.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	39

3.5.1. Водоснабжение	39

3.5.2. Водоотведение (канализация)	42

3.5.3. Электроснабжение	42

3.5.4. Связь и информация	43

3.5.5. Теплоснабжение	44

3.5.6. Газоснабжение	44

3.6. Мероприятия по изменению целевого назначения земель	44

3.7. Мероприятия по охране окружающей среды	45

3.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	45

3.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	45

3.7.3. Мероприятия по охране водной среды	46

3.7.4. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	47

3.8. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	49

3.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	53

3.10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	57

3.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	57

3.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	59

3.10.3. Мероприятия по гражданской обороне	59

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Мартыновский сельсовет Ельцовского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывалась «Программа социально-экономического развития муниципального образования Мартыновский сельсовет на 2013-2017 годы».

Расчетный срок реализации генерального плана – 20 лет, с 2017 по 2036 годы, он подразделяется на первую очередь 2017- 2021, и вторую очередь – с 2022 по 2036 годы. Определены перспективы развития муниципального образования Мартыновский сельсовет за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Ельцовского района – Мартыновский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и местного значения, границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или местного значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иного специального назначения.

Генерального план выполнен на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Географическое положение

- Ельцовский район Алтайского края территориально расположен в восточной части региона. Районный центр – с. Ельцовка – находится в 300 км от г. Барнаула и в 150 км от ближайшей железнодорожной станции «Бийск».

- Ельцовский район граничит: на севере и востоке с Кемеровской областью, на юге и юго-востоке с Солтонским районом, на юге и юго-западе с Целинным районом и на западе и севере с Тогульским районом Алтайского края.

Муниципальное образование Мартыновский сельсовет входит в состав Ельцовского района Алтайского края и расположено в его западной  части. Административным центром  является с.Мартыново. В границах муниципального образования находятся следующие сельские населенные пункты: с.Мартыново, с.Брагино, с.Аксеново.

## Природные условия. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории муниципального образования

### Климат

- По агроклиматическому районированию Алтайского края территория Мартыновского сельсовета располагается в умеренно-теплом и достаточно увлажненном районе.

- Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10º составляет 1800-2000º,а сумма осадков за этот же период 225-250 мм, ГТК=1,4÷1,2. Средняя температура июля +180С, января – -170С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50ºС. Абсолютный максимум температуры +37ºС. Безморозный период длится 120 дней.

- Наибольшее количество осадков приходится на летний период  – 191 мм, наименьшее количество осадков наблюдается в феврале и марте. За год выпадает в среднем 490 мм осадков, а за период с температурой выше +10º – 235 мм. Испаряемость за этот период 360 мм. Характер выпадения осадков способствует развитию водной эрозии на данной территории.

- Устойчивый снежный покров залегает в течение 165-175 дней, средняя из максимальных высот снежного покрова за зиму составляет 40-50 см, максимальная глубина промерзания превышает 180 см. Отмечается факт, что зимой происходит перераспределение снега – оголение повышенных элементов рельефа и ветроудаленных склонов.

- Положительными факторами климата являются: обилие тепла и света, оптимальные условия увлажнения почвы в вегетационный период. Отрицательной чертой климата является короткий безморозный период и наличие поздневесенних и ранневесенних заморозков.

### Рельеф

Территория сельсовета в геоморфологическом отношении находится на Предсалаирской равнине и предгорьях Салаира.

На территории сельсовета выделено два геоморфологических элемента:

- Волнисто-увалистая равнина

- Пойма реки Чумыш

Волнисто-увалистая равнина сильно расчленена сетью глубоких логов. Водораздельные участки представляют собой узкие увалы, вытянутые на северо-восток. Врезанность логов в глубину достигает 40-60 м.

Встречаются различные углы склонов от 3 до 15º. Характерна небольшая долина склонов, что снижает опасность развития эрозионных процессов. Эрозионная опасность велика на склонах большей протяженности.

От основных логов ответвляются лога 1 и 2 порядка. Склоны логов задернованы. Неглубокие лога и балки довольно большие до 3-5 км в длину, увалы между ними достигают 1,5-2 км ширины, иногда сужаясь до 200-300 м. Абсолютные высоты равны 250-325 м. Водораздельные увалы имеют плоские, порой значительной ширины вершины. Отдельные увалы представлены гривообразными повышениями, вытянутыми преимущественно с юго-запада на северо-восток. Вершины грив неширокие, переходящие в полого-покатые склоны.

Восточная и юго-восточная части территории наиболее повышены и здесь наблюдается наибольшая расчлененность логами и балками.

Пойма реки Чумыш не совсем хорошо выражена и достигает местами в ширину до 1,5 км. Частично она заболочена и закустарена. Отдельные ее участки затапливаются ежегодно, основная часть затапливается очень редко. Врезанность поймы 5-20 м, переход резкий.

### Геологическое строение и минеральные ресурсы

Геологическое строение территории сельсовета приурочено к Саянской складчатости. Породы представлены отложениями палеозоя: кембрийским, ордовикским, силурийским и девонским периодами. Основные породы представлена песчаниками, сланцами, гравелитами, конгломератами, вулканитами кислого и среднего состава.

На территории согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых, по состоянию на 01.01.2008 г. установлены:

- 1 месторождение никеля;

- 2 россыпи золота с прогнозными ресурсами;

- 1 месторождение  кирпичного сырья;

- 1 месторождение магнезита.

- Таблица 1. Характеристика полезных ископаемых МО Мартыновский сельсовет

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы на 01.01.2010 г. | Учет балансом на 01.01.08 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Никель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Александровское | Месторождение находится в 2-х км к СВ от с. Мартыново, в правобережье р. Чумыш | На месторождении выделяется три рудоносных участка: Южный, Северный и Центральный, в пределах которых установлена 21 рудная залежь площадного и трещинно- площадного типа, имеющих пластообразную форму. Размеры залежей 60-510 × 290-1100м, мощностью от 1-1.7 × 5.8-13м. Глубина залегания кровли 4.6-33м*38-67м. Выделено 3 типа руд с различными содержаниями полезных компонентов, в%: 1)железисто- крем нистая: никель-0.32, кобальт-0.11, железо- 46.2 ; 2)железисто- магнезиальная: никель- 1.03, кобальт- 0.061, железо- 21.2; 3)магнезиальная: никель- 0.71, кобальт- 0.097, железо- 12.7. | Запасы подсчитаны Северо- Алтайской экспедицией (Быков А.С.,1967) по кат. С2. и составили: никеля- 16тыс.т, кобальта- 1.1тыс.т при среднем содержании никеля- 0.99%, кобальта- 0.068%, условного никеля- 1.47%. | Запасы месторождения на НТС ЗСГУ приняты к сведению в 1967г, балансом не учтены. | Месторождение не намечается к освоению |
| Россыпи золота |  |  |  |  |  |  |
| 2 | р. Шалап | Река Шалап, вверх от устья - 2,5км. | При длине россыпи 30км, мощности песков - 1,7м, торфов - 4,5м, среднем содержании на пески - 362мг/куб.м | Прогнозные ресурсы Р3 – 1500 кг |  | Часть россыпи находится в Целинном районе |
| 3 | р. Каменушка | Верховье р. Каменушки (на карте 1: 200000 - Татарка), лев. приток р. Уксунай. | При длине россыпи 10км, ширине- 40м, мощности песков- 1,7, содержании золота на пески- 362мг/куб.м | Прогнозные ресурсы Р3 – 300 кг |  | Часть россыпи находится в Тогульском районе |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мартыновское | Расположено в 20 км на запад от райцентра с. Ельцовка, на восточной окраине с. Мартыново. | Полезное ископаемое представлено субаэральными суглинками мощностью от 2,5 до 10,0 м. Средняя мощность вскрышных пород 1,7-1,9м. Химсостав,%: SiO2-61,24-62,03; TiO2-0,66-0,68; Al2O3-13,35-13,55; Fe2O3-;5,92-6,08; CaO-4,73-4,86; MgO-2,16; Na2O-1,83-2; К2O-1,88-2; SO3-0,03; ппп-6,64-6,88. Число пластичности-7-15, коэффициент вспучивания-0,87-1,96, коэффициент чувстви-тельности к сушке-0,61-0,98. Гранулометрический состав, %: фракция до 0,005 мм-10,3-28,05; фракция 0,005-0,01 мм-4,8-23,66; фракция 0,01-0,05 мм-34,76-59,16; фракция 0,05-0,1 мм-11,69-29,76; фракция 0,1-0,25 мм-0,1-3,7; фракция 0,25-0,5 мм-0,07-4,05; фракция более 0,5 мм-0,01-2,25. Суглинки пригодны для изготовления обыкновенного кирпича марки "125" при условии введения 10% шамота, методом пластического формования, с сушкой сырца в естественных условиях. | Запасы по категориям составляют (тыс. м3): В – 148,2, С1 – 394,2, В+С1 -542,4. | Учтены ГКМ. | Требуется госэксперти-за запасов. |
| Магнезиты |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мартыново-Шалапское | Расположено в 11 км на юг от окраины п. Мартыново, в 6 км на северо-восток от с. Шалап, в верховьях рек Камышинки, Белининки, Каменушки. | Серпентиниты сильно раздроблены, перемяты, рассланцованы. По серпентинитам развита кора выветривания площадного типа, состоящая из 5 горизонтов. Четвертый горизонт (сверху) является горизонтом магнезитоносных серпентинитов, который представлен пластообразным телом мощностью от 1,5 до 4,7 м с минимальной глубиной залегания 25 м. Магнезит выполняет трещины, прожилки от 12 мм до 0,5 м, гнезда и почковидные скопления. Магнезит белого цвета, аморфного сложения с раковистым изломом без блеска. В пределах этого рудного горизонта выявлено 2 рудных тела магнезитов № 1 и № 2 со средним содержанием магнезита соответственно: 30,8 % и 29 %. Извлечение магнезита по данным обогащения – 50-60 %.По качеству - магнезитовый порошок 3–го сорта рекомендован как материал для огнеупорных изделий. | Запасы магнезитов оценены по категории С2: руды - 37956 тыс. т, магнезита – 11306 тыс.т | Учтены ГКМ | Рекоменду- ется дальнейшее изучение. |

### Гидрография

- Гидрографическая сеть на территории сельсовета развита хорошо. Река Чумыш является самой крупной рекой и протекает по центральной части сельсовета с северо-запада на юго-восток в глубоком русле.

- Летом она мелководна с медленным течением. Весной течение быстрое, вода мутная. Русло реки извилистое, ширина ее 30-60 м, глубина не превышает 4 м. Дно покрыто аллювиальными отложениями. Вода в реке пресная (плотный остаток 188,86 мг/л). Питание реки грунтово-атмосферное.

- Кроме реки Чумыш на территории сельсовета встречается много малых рек: Шалап, Яма, Осиновка, Каменушка. Вода в них пресная.

- О характере и глубине залегания грунтовых вод можно судить на основании колодцев и родников. На положительных элементах рельефа, где формируются автоморфные почвы, грунтовые воды залегают на глубине более 10 м, по днищам логов и по долинам рек грунтовые воды находятся неглубоко –  1-7 м. В пойме реки Чумыш грунтовые воды, в основном, находятся на глубине 0,5-1,5 м, местами поднимаясь к поверхности и вызывая заболачивание.

- В целом, гидрографические ресурсы полностью обеспечивают хозяйственные нужды водой.

### Растительный и почвенный покров. Животный мир

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория МО Мартыновский сельсовет расположена в зоне выщелоченных и оподзоленных черноземов и темно-серых лесных почв, в районе темно-серых лесных почв и оподзоленных черноземов Предсалаирской равнины.

Самыми распространенными почвами являются почвы черноземного типа, 66% которых находится в пашне. Участки пашни старопахотные, распространены по положительным элементам рельефа большими контурами.

Большое распространение на территории сельсовета получили аллювиальные почвы, которые располагаются в долине реки Чумыш. Формируются под влиянием паводкого, грунтового увлажнений. Основная площадь этих почв находится под кормовыми угодьями, болотами, лесом и кустарником.

Территория образования расположена в Западно-Сибирской лесостепной провинции, Верхнеобской правобережной подпровинции северной и средней лесостепи, Предсалаирского округа остепненных лугов.

По склонам южной и западной экспозиций распространены разнотравно-злаково-ковыльные сенокосы и пастбища. Преобладающие травы: ковыль перистый, тонконог, типчак, мятлик степной, люцерна серповидная, эспарцет, лабазник шестилепестной, подмаренник настоящий, клубника.

Склоны северной экспозиции представлены злаково-бобово-разнотравными сенокосами и пастбищами. Преобладающие травы: люцерна серповидная, эспарцет сибирский, горичник Моррисона, зопник клубненосный.

Луговые суходольные кормовые угодья по склонам долин речек и логов представляют разнотравно-бобово-злаково-овсяницевые сенокосы и пастбища. Преобладающие травы: овсяница луговая, ежа сборная, тимофеевка луговая, клевер луговой, мышинный горошек, вика красивая, тысячелистник, душица обыкновенная, клубника.

На данной территории из птиц распространены врановые, водные и околоводные представители.

В долинах и поймах Чумыша на водоемах много кряквы, чирка свистунка и трескунка, меньше шилохвости. В лугово-кустарниковых поймах рек обитают речная крачка и обыкновенная чайка. В зарослях ивняка доминирует обыкновенная овсянка.

В холмисто-увалистом лесополье господствует серая ворона; согосподствуют ей сорока, грач, большая горлица; реже встречаются коршун, обыкновенная пустельга, обыкновенный канюк и кобчик. Перепел, полевой жаворонок и полевой конек  встречаются в основном на посевах зерновых, иногда также в лугах и степях. В лесах водятся обыкновенная овсянка и жулан. В березовых и березово-осиновых лесах преобладает лесной конек, редко встречаются обыкновенная кукушка, иволга и полевой воробей. По луговым балкам обитают черноголовый чекан, степной конек, местами белая трясогузка и луговой чекан. В кустарниках доминирует обыкновенная чечевица, редкими видами являются коноплянка и дубровник.

Население млекопитающих также привязано к конкретным типам местообитаний.

На лесных и кустарниковых участках лугово-лесных долин мелких предгорно-низкогорных рек обитают водяная крыса, восточноазиатская мышь, второстепенными видами являются полевки обыкновенная и экономка. Местами доминируют красная и рыжая полевки. На заболоченных участках преобладают полевка-экономка и водяная крыса, встречается также красно-серая полевка. В лугах обитает в основном полевая мышь, реже темная полевка.

В холмисто-увалистом лесополье господствует полевая мышь, согосподствует обыкновенная полевка. На посевах зерновых, в лугах и луговых степях присутствуют узкочерепная полевка и краснощекий суслик. Группировка красной полевки, рыжей полевки, обыкновенной бурозубки, восточно-азиатской мыши и темной полевки широко используют территорию березовых и березово-осиновых лесов. В зарослях ивняка по балкам живут водяная крыса и полевка-экономка.

### Рекреационные ресурсы

Водные рекреационные ресурсы Мартыновского сельсовета представлены реками, озерами и ручьями. Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой, также эти объекты привлекательны для любителей рыбной ловли.

## Культурно-исторические ресурсы

Объекты культурного наследия. На территории сельсовета находятся объекты, имеющие большую историко-культурную и археологическую ценность.

Таблица 2

Перечень объектов культурного наследия на территории Мартыновского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Братская могила 3-х партизан | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 12.03.1959 № 126 | Ельцовский район, с.Мартыново, ул.Береговая, 2а |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | Ельцовский район, с.Мартыново, пер.Партизанский, 6а |
| Памятники археологии: |  |  |
| Иваноозерское 1, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 3 км на западо-северо-запад от с. Степь-Чумыш |
| Иваноозерское 2, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 3,5 км на западо-северо-запад от с. Степь-Чумыш |
| Каменная Балка, один.курган | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 3 км на западо-северо-запад от с. Степь-Чумыш |
| Сайры-Айры-3, стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 4 км к северо-западу от с. Степь-Чумыш |
| Сайры-Айры-4, поселение, местонахожд. | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 3 км к северо-западу от с. Степь-Чумыш |
| Точка-1, курганный могильник | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 4 км к северо-западу от с. Степь-Чумыш |
| Точка-2, курган.могильн., стоянка | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 3,5 км на юго-юго-запад от с. Брагино |
| Лысый Елбан, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 3,7 км на юг от с. Брагино |
| Ямушка-1, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 0,5 км к юго-востоку от с. Аксеново |
| Ямушка-2, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 0,2 км к юго-юго-западу от Ямушки 1 |
| Ямушка-3, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 0,5 км на юго-юго-восток от с. Аксеново |
| Мартыново, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, на западной окраине с. Мартыново |
| Аксеновка-1 | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 1 км к северо-западу от с. Аксеново |
| Аксеновка-2, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 0, 15 км к северу от с. Аксеново |
| Аксеновка-3, местонахождение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 0,8 км на северо-восток от с. Аксеново |
| Комплекс поселений и могильников ус. Победа (поселения Куюк 1, 2, Карначак 1-3, могильник Татарские Могилки - № 225) | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 6, 7 км к югу от с. Брагино, в 2 км к северо-северо-западу от с. Степь-Чумыш |
| Комплекс поселений и могильник у с. Победа (поселения Точка 3, Сары-Айры 1, 5, могильник Точка 2) - № 225 | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 | Ельцовский район, в 4 км к югу от с. Брагино, в 4 км к северо-северо-западу от с. Степь-Чумыш |
| Ивано-озерское 3, поселение | постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 11.03.1998 № 83 | Ельцовский район, в 5,55 км на юг от южной окраины с. Брагино и в 0,62 - 0,75 км на запад от озера Иваново |
| Брагино, курганный могильник | решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 | Ельцовский район, в 0,7 км на запад от с. Брагино |
| Курганная группа "Татарские могилки" | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176; решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 № 225 | Ельцовский район, в 6, 6 км к югу от с. Брагино, в 2,1 км к северо-северо-западу от с. Степь-Чумыш |
| Лысый Елбан 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 4 км к югу от с. Брагино |
| Лысый Елбан 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 4 км к югу от с. Брагино |
| Данилкино 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 2,6 км на юг от с. Брагино |
| Корнилово 1, стоянка | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 2,1 км к юго-востоку от с. Брагино |
| Брагинский Елбан 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 2 км на северо-запад от с. Брагино |
| МартыновскийМехток 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 1,2 км на юг от с. Мартыново |
| МартыновскийЕлбан 1, местонахождение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 0,9 км к югу от с. Мартыново |
| Усть-Осиновка 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 0,5 км к юго-востоку от с. Мартыново |
| Усть-Осиновка 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 0,45 км к юго-востоку от с. Мартыново |
| Усть-Осиновка 3, местонажождение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 1 км к востоко-юго-востоку от с. Мартыново |
| Усть-Бражиха 3, стоянка | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 0,5 км к северо-востоку от с. Брагино |
| Точка 4, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 3,8 км на юго-юго-запад от с. Брагино |
| Сары – Айры 1, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, в 4,5 км на юг от с. Брагино |
| Сары – Айры 2, поселение | выявленный объект культурного наследия | Ельцовский район, с. Брагино, в 4,1 км на юг |

## Развитие основных отраслей хозяйства

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, рабочих мест, повышение уровня жизни населения, что позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства.

Природно-климатические условия Ельцовского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.

Сельское хозяйство

Основными отраслевым направлением является животноводство, в том числе – пчеловодство.

В настоящее время на территории муниципального образования Мартыновский  сельсовет осуществляют свою деятельность следующие сельскохозяйственные организации: СПК Мартыновский и  крестьянские хозяйства Воронцова Е.С., Лукина А.П., Зеленова Е.М., Рея О.В., Манакова А.В., Янова Д.Х. Также значимый вклад в развитие сельского хозяйства вносят крупные личные подсобные хозяйства сел.

Животноводческие помещения СПК «Мартыновский» находятся в северном направлении от границы с.Мартыново, в южной части села и к югу от границ находятся мехток, гаражи сельхозтехники, машинный парк. К юго-востоку от села находятся складские помещения. Также складские помещения и столярные цеха находятся в центральной части села. В с.Брагино расположены складские помещения. В с.Аксеново объекты сельскохозяйственного и иного производства отсутствуют.

## Трудовые ресурсы. Прогнозирование численности населения

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, средств транспорта и многое другое.

Современное состояние. Общая численность населения Мартыновского сельсовета на начало 2017 год составляла 1330 человек, в том числе с.Мартыново 1222 человека, с.Аксеново 19 человек, с.Брагино 89 человек.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию в сельском поселении, представлены в таблице 3.

Динамика основных демографических показателей муниципального образования Мартыновский сельсовет за период 2015-2017 гг.

Таблица 3

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мартыновский сельсовет |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 69 | 65 | 29 |
| Выбыло (человек) | 56 | 43 | 10 |
| Родилось (человек) | 19 | 30 | 8 |
| Умерло (человек) | 30 | 18 | 10 |
| Итого (человек) | 1311 | 1313 | 1330 |
| с.Мартыново |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 74 | 40 | 19 |
| Выбыло (человек) | 24 | 17 | 6 |
| Родилось (человек) | 17 | 10 | 8 |
| Умерло (человек) | 28 | 15 | 9 |
| Итого (человек) | 1202 | 1210 | 1222 |
| с.Аксеново |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 0 | 3 | 0 |
| Выбыло (человек) | 0 | 0 | 0 |
| Родилось (человек) | 0 | 0 | 0 |
| Умерло (человек) | 3 | 0 | 0 |
| Итого (человек) | 22 | 19 | 19 |
| с.Брагино |  |  |  |
| Прибыло (человек) | 6 | 3 | 10 |
| Выбыло (человек) | 3 | 6 | 4 |
| Родилось (человек) | 1 | 0 | 0 |
| Умерло (человек) | 2 | 0 | 1 |
| Итого (человек) | 87 | 84 | 89 |

Численность постоянного населения на территории сельсовете за анализируемый период с 2015 года повысилась на 19 человек.

Таблица 4

Возрастная структура населения муниципального образования Мартыновский сельсовет (начало 2017 г.)

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники (0-6) | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  | Старше трудоспособного возраста |
|  |  |  | (7-15) | 16-18 | Всего | В том числе |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Работающих | Безработные (официально зарегистрированы) |  |
| с.Мартыново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Человек | 1222 | 111 | 106 | 32 | 613 | 210 | 7 | 360 |
| %% | 100 | 9,1 | 8,7 | 2,6 | 50,2 | 17,2 | 0,6 | 29,4 |
| с.Аксеново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Человек | 19 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| %% | 100 | 0 | 21,1 | 5,3 | 52,5 | 0 | 0 | 21,1 |
| с.Брагино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Человек | 89 | 6 | 7 | 2 | 44 | 12 | 0 | 30 |
| %% | 100 | 6,7 | 7,9 | 2,2 | 49,4 | 13,5 | 0 | 33,8 |

Несмотря на повышение численности населения за данный период времени, в будущем сохраняются риски снижения численности населения из-за ряда демографических проблем.

Целью демографической политики сельсовета является стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.

Задачи:

- снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

- реализация комплекса мер государственной поддержки семьи;

- создание комплексной системы профилактики факторов риска заболеваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды токсикомании);

- внедрение в сфере охраны труда системы управления профессиональными рисками;

- пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного образа семьи, материнства и отцовства.

Таблица 5. Структура населения по возрастному составу, прогноз

| Возрастные группы | Начало 2017 г. | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % от общей численности |  | человек | % от общей численности |
| МО Мартыновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 1330 | 1397 |  | 100 | 1463 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 117 | 124 |  | 8,9 | 133 | 9,1 |
| Школьники 7-18 | 152 | 161 |  | 11,5 | 170 | 11,6 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 667 | 700 |  | 50,1 | 730 | 49,9 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 394 | 412 |  | 29,5 | 430 | 29,4 |
| с.Мартыново |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 1222 | 1283 |  | 100 | 1347 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 111 | 118 |  | 9,2 | 127 | 9,4 |
| Школьники 7-18 | 138 | 147 |  | 11,4 | 155 | 11,5 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 613 | 642 |  | 50,1 | 672 | 49,9 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 360 | 376 |  | 29,3 | 391 | 29,1 |
| с.Аксеново |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 19 | 20 |  | 100 | 21 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 0 | 1 |  | 5,0 | 2 | 9,5 |
| Школьники 7-18 | 5 | 5 |  | 25,0 | 5 | 23,8 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 10 | 10 |  | 50,0 | 10 | 47,6 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 4 | 4 |  | 20,0 | 4 | 19,1 |
| с.Брагино |  |  |  |  |  |  |
| Общая численность населения | 89 | 93 |  | 100 | 98 | 100 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 7 |  | 7,5 | 9 | 9,3 |
| Школьники 7-18 | 9 | 10 |  | 10,8 | 11 | 11,2 |
| Трудоспособный возраст 18-55(60) | 44 | 45 |  | 48,7 | 46 | 46,9 |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 30 | 31 |  | 33,0 | 32 | 32,6 |

Основная часть работающего населения занята в сельскохозяйственном производстве – 41%; в сфере образования задействовано 28% населения сельсовета; остальные %% рабочих мест приходится на отрасль транспорта, здравоохранения, культуры и управления (табл.6).

Таблица 6. Структура основных градообразующих кадров

|  | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные организации в том числе: |  |
| 1/1 | АЗС (2 шт.) | 8 |
| 1/2 | Автомастерские (2 шт.) | 2 |
| 2 | Сельскохозяйственные организации в том числе: |  |
| 2/1 | СПК «Мартыновский» | 56 |
| 2/2 | КФХ «Воронцов Е.С.» | 6 |
| 2/3 | Лукин А.П. | 2 |
| 2/4 | Зеленов Е.М. | 4 |
| 2/5 | Рей О.А. | 1 |
| 2/6 | Манаков А.В. | 2 |
| 2/7 | Янов Д.Х. | 1 |
| 3 | Производственные предприятия в том числе: |  |
| 3/1 | ВЭС | 5 |
| 4 | Учреждения культурно-бытового обслуживания в том числе |  |
| 4/1 | Предприятия торговли | 9 |
| 4/2 | СДК | 3 |
| 4/3 | Библиотека | 2 |
| 5 | Административно-хозяйственные и общественные организации в том числе: |  |
| 5/1 | Администрация | 6 |
| 5/2 | Почта | 8 |
| 5/3 | Сбербанк | 2 |
| 5/4 | Пожарная часть ПЧ №14 | 5 |
| 6 | Учебные заведения в том числе: |  |
| 6/1 | СОШ | 42 |
| 7 | Детские дошкольные учреждения в том числе |  |
| 7/1 | Детский сад «Чайка» | 7 |
| 8 | Учреждения здравоохранения в том числе: |  |
| 8/1 | Мартыновская сельская врачебная амбулатория | 5 |
|  | Итого | 176 |

## Современная планировочная организация территории

### Земельные ресурсы

Разнообразие и преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв определили наличие богатых земельных ресурсов, являющихся основой развития экономики Мартыновского  сельсовета. Все сельскохозяйственные земли используются по назначению.

Таблица 7

Состав земель по категориям в границах МО Мартыновский сельсовет

| Категории земель | Площадь по топографическим данным, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 20792,3 | 88,0 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 608,3 | 2,6 |
| с.Мартыново | 546,4 | 2,3 |
| с.Аксеново | 24,7 | 0,1 |
| с.Брагино | 37,2 | 0,2 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 49,0 | 0,3 |
| Земли лесного фонда | 737,7 | 3,1 |
| Земли водного фонда | 128 | 0,5 |
| Земли запаса | 1300 | 5,5 |
| Итого по сельсовету | 23615,3 | 100 |

### Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения образования;

- организация жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере;

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

На начало 2017 года в сельсовете числится 35,3 тыс.кв.м. общей площади жилых домов при численности населения 1330 чел. Характеристика ветхого жилого фонда в населенных пунктах сельсовета представлена в таблице.

Таблица 8. Характеристика ветхого жилого фонда

| Населенный пункт | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Кол-во проживающих | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Аксеново | 1950-1962 | дерево | 197 | 7 | 65 |
| с. Брагино | 1921-1966 | дерево | 435,5 | 9 | 65-80 |
| с. Мартыново | 1920-1950 | дерево | 799,75 | 394 | 65-80 |
| всего | 1920-1966 | дерево | 1432,25 | 410 | 65-80 |

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  муниципального образования на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 9.

Таблица 9. Расчет объемов жилищного строительства

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2017 г. | Первая очередь | Расчётный срок |
| с.Мартыново |  |  |  |  |
| Население | чел | 1222 | 1283 | 1347 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 26,1 | 25,0 | 25,0 |
| Общая площадь | м2 | 31940,3 | 32104,3 | 33724,6 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 31944,3 | 31744,3 | 31144,6 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | 360 (6) | 2580 (43) |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 2000 | 2000 |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | 1,2 | 8,6 |
| с.Брагино |  |  |  |  |
| Население | чел | 89 | 93 | 98 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 29,8 | 28,6 | 25,1 |
| Общая площадь | м2 | 2658,5 | 2658,5 | 2463 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 2658,5 | 2538,5 | 2223 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | 120 | 240 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | 2000 | 2000 |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | 0,4 | 0,8 |
| с.Аксеново |  |  |  |  |
| Население | чел | 19 | 20 | 21 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 38,3 | 33,4 | 33,8 |
| Общая площадь | м2 | 727,2 | 667,2 | 710,2 |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | 727,2 | 667,2 | 530,2 |
| Проектируемый жилой фонд | м2 | - | - | 180 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | - | - | 2000 |
| Территория застройки (с учетом улично-дорожной сети) | га | - | - | 0,6 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 60 м2, при коэффициенте семейности 2,6.

Существующий жилой фонд представлен домами усадебного типа.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

### Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности населения.

Образование

На территории сельсовета находятся 2 образовательных учреждения: 1 общеобразовательная школа, 1 дошкольное образовательное учреждение.

Средняя общеобразовательная школа расположена в типовом здании.

Таблица 10. Характеристика учреждений культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Площадь м2 | Этажность | Отдельное или встроенное помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное ка- зённое общеобразо- вательное учрежде- ние «Мартыновская СОШ» | Ул. Партизанская, 5 |  | 2 | специальное |
| 2 | Детский сад | Ул. Партизанская, 5 | 8070 | 2 | специальное |
| 3 | МУБ | Ул. Молодежная, 1 | 6980 | 1 | специальное |
| 4 | Администрация | Ул. Молодежная, 1 |  | 1 | специальное |
| 5 | Почта | Ул. Юбилейная, 3а |  | 1 | специальное |
| 6 | Сбербанк | Ул. Юбилейная, 3а | 183,8 | 1 | специальное |
| 7 | Пожарная часть ПЧ №14 | Ул. Бийская 36 |  | 1 | специальное |
| 8 | Клуб | Ул. Молодежная, 1 |  | 1 | специальное |
| 10 | Мартыновская сельская врачебная амбулатория (3 койко-места) | ул. Молодежная, д.1 |  | 1 | специальное |

В связи с ростом энергопотребления, приобретением компьютерной оргтехники во многих образовательных учреждениях  необходима реконструкция электросетей, замена внутренней электропроводки в зданиях.

Таблица 11. Обеспеченность основными объектами социально-культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Един.измер. | Всего вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | мест | 40 | 85% детей дошкольного возраста | 133 (с учетом с.Аксеново и Брагино) | 93 (переоборудование часть площади школы) |
| 2 | Школа | мест | 250 | 100% детей школьного возраста с 9 летним образованием, 75% со ср. обр. | 170 (с учетом с.Аксеново и с.Брагино) | - |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 на 10 тыс. человек | 1 | - |
|  | CДК | посетительское место | 70 | 80 на 1 тыс. человек | 117 | 47 (реконструкция) |

Согласно проведенным расчетам, на расчетный срок в сельсовете существует потребность в увеличении вместимости детского сада. В школа же, напротив, располагает свободными местами, в связи с чем проектом предлагается переоборудование часть помещений школы под нужды детского сада. Генеральным планом предусмотрено отвозить детей из с.Аксеново и Брагино в детский сад, расположенный в с.Мартыново.

### Производственная сфера

Требуемые размеры санитарно-защитных зон (проект)

Таблица 12

| № п/п | Наименование производственных и коммунально-складских предприятий | СанПин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс санитарной опасности | СЗЗ,м |
| с.Мартыново |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС на 890 голов | III | 300 |
| 2 | Гаражи | V | 50 |
| 3 | Склад | V | 50 |
| 4 | Мехток | V | 50 |
| 5 | Столярный цех | IV | 100 |
| 6 | АЗС | IV | 100 |
| 7 | СТО | V | 50 |
| 8 | Асфальтовый завод | III | 300 |
| с.Брагино |  |  |  |
| 1 | Склад | V | 50 |

Содержимое склада, расположенных в с.Мартыново, на левом берегу р.Шалап, склада в северном направлении от с.Мартыново, в также склада в западном направлении от с.Мартыново, не противоречит части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

## Транспортная инфраструктура

- Внешний транспорт

- По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального значения Бийск - Мартыново - Ельцовка-граница Кемеровской области, Мартыново - Тогул - Залесово и Мартыново - Брагино.  До ближайшей железнодорожной станции  – ст. Большая Речка – 119 км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется по автомобильным дорогам.

- Прямых рейсов до г.Барнаула нет. Через с.Мартыново  проходят междугородние маршруты: г.Новокузнецк – г.Барнаул, с.Ельцовка – г.Барнаул. Обслуживанием и содержанием автомобильных дорог занимается  Ельцовское ДРСУ и местная администрация. Междугородное автобусное сообщение осуществляется с городами  Барнаул,  Бийск, Белокуриха, Заринск,  Новокузнецк, Междуреченск. С селами района сообщение осуществляется также посредством автомобильного транспорта. Автостанция расположена на въезде в село Мартыново со стороны Целинного района.

Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах населенных пунктах представлена сетью автомобильных дорог протяженностью 42 км. Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 13 % от общей протяженности дорог (табл.13).

Таблица 13. Показатели существующей дорожной сети

| Населенный пункт | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Аксеново | грунтовое | 2,2 |
| с. Брагино | щебенчатое | 3,8 |
| с. Мартыново | асфальто-щебенчатое | 3,6 |
|  | щебенчатое | 12,1 |
|  | грунтовое | 20,3 |
| всего по МО |  | 42 |

С. Мартыново

В капитальном исполнении  выполнены только центральные улицы села. Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Для обслуживания  автотранспорта  имеются автозаправочные станции. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и транспортной зоны.

С. Аксеново

Все улицы и дороги села являются гравийными. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров.

С. Брагино

Все улицы и дороги в селе являются гравийными. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Таким образом, большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Система водоснабжения имеется только в селе Мартыново. В селах Аксеново и Брагино водоснабжение осуществляется из индивидуальных колонок и колодцев.

Село Мартыново.

Водоснабжение с. Мартыново осуществляется из  шахтных колодцев и двух скважин.

Скважины имеются в центре села для водоснабжения клуба и в южной части села на левом берегу р. Шалап.

Водозабор с.Мартыново состоит из одной скважины 11/80, которая принадлежит сельской администрации. Общее водопотребление составляет 110м3/сут. Глубина скважины 70 м. По исследованным показателям качественный состав питьевой воды соответствует требованием Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 14. Гидрогеологические данные по скважине

| № скважины | Глубина скважины, м | Интервал залегания водоносного горизонта, м | Потребность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/80 | 53 | 12-53 | 110 |

В состав санитарной зоны в районе водозабора входит три пояса.

Первый пояс строгого режима, для защищенных горизонтов определяется в радиусе 30 м от скважины. Водозаборная скважина 11/80 расположена на площадке, огороженной штакетником в радиусе 30 м. Площадка спланирована с уклоном для отвода атмосферных осадков, озеленена. Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Второй пояс – предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений. Во второй пояс входят водопроводные сооружения и сооружения для предотвращения систематического загрязнения при эксплуатации водопровода. Источники бактериального и химического загрязнения на территории пояса отсутствуют. Во второй пояс входят сады, огороды. Границы второго пояса:

– расстояние вниз по потоку – 4,8 м;

– ширина ЗСО – 13 м;

– расстояние  вверх по потоку – 54 м.

Третий пояс – предназначен для защиты вод от химического загрязнения. В пределах пояса источников химического загрязнения нет. Границы третьего пояса:

–  расстояние вверх по потоку – 1013 м;

– расстояние вниз по потоку – 5 м;

– ширина зоны санитарной охраны – 19 м.

Основная область питания рассматриваемого водозабора находится за пределами жилой застройки. Угроза ухудшения качества подземных вод отсутствует, т.к. величина зоны аэрации составляет 10 м, в кровле эксплуатируемого горизонта залегают плотные глины (мощность 5 м).

Оборудование скважин – погруженные насосы ЗЭЦВ 6-16-75.

Водонапорная башня – бесшатровая, кирпичная с баком ёмкостью 100 м3,высотой до дна бака – 21 м. Разбор воды населением осуществляется из уличных водозборочных колонок, установленных в сети в количестве 47 штук. Водопроводная сеть состоит из чугунных и стальных  труб диаметром 150, 100, 65 мм, протяженность сети 13,1 км. Пожаротушение осуществляется из подземных гидрантов в количестве 54 штук и пожарного резервуара.

### Водоотведение (канализация)

В селах муниципального образования Мартыновский сельсовет  централизованная система канализации отсутствует.

Общественные и производственные здания оборудованы септиками. У населения сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребные ямы.

Ливневая канализация отсутствует.

### Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в селах Мартыновского сельсовета отсутствует. Объекты соцкультбыта отапливаются от индивидуальных источников. Школа  и детсад имеют свои  собственные котельные. В качестве топлива используются уголь, дрова.  В частном секторе  используется печное отопление.

### Электроснабжение

Электрические сети населенных пунктов МО Мартыновский сельсовет обслуживаются ОАО «МРСК Сибири» - Ельцовский РЭС. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4кВ и далее по разводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4 кВ до потребителей. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная.

### Связь

Услуги связи на территории района оказывают две организации: Ельцовский  почтамт ОСП УФПС Алтайского края филиала ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» Алтайский филиал СП Ельцовский центр телекоммуникаций Ельцовский районный узел электросвязи.

На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон. Услуги интернета также предоставляются сотовыми операторами.

### Газоснабжение

На территории Мартыновского сельсовета газоснабжение не предполагается.

## Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать удовлетворительным. Территория сельсовета давно освоена, что подтверждается наличием поселения и дорог разного качества, высокой степенью распашки земель. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице.

Таблица 15

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигон ТКО, кладбища, скотомогильник с захоронением в ямах и т.д.).

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

В связи с частичным попаданием жилой зоны в границы санитарно-защитных зон в дальнейшем генеральным планом предлагается разработать проект по уменьшению санитарно-защитных зон объектов сельскохозяйственной и производственной зон в с.Мартыново.

Таблица 16

Объекты специального назначения МО Мартыновский сельсовет

| № пп | Наименование объекта | Количество | Площадь, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 5 | 4,0 | 50 |
| 2 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1 | 1,2 | 1000 |
| 3 | Полигон ТКО | 1 | 1,5 | 500 |

В связи с частичным попаданием кладбища, расположенного к западу от границ с.Аксеново, в водоохранную зону р. Яма генеральным планом предлагается запретить дальнейшее захоронение на этой части территории.

На территории сельсовета в настоящее время отсутствуют поля фильтрации. Генеральным планом предлагается транспортировать жидкие бытовые отходы на поля фильтрации в с.Ельцовка.

В с.Мартыново в связи  с нахождением мехтока (по ул.Бийская) в водохранной зоне р.Шалап, рекомендован перенос данного объекта на другую территорию (южнее, по ул. Первомайская). Территорию мехтока рекомендовано реконструировать под склады, содержимое которых не противоречило бы ст. 65 Водного кодекса РФ. Также, в связи с нахождением асфальтового завода (к северу от с.Мартыново) в водоохранной зоне р.Чумыш, рекомендован перенос объекта на участок, расположенный севернее предыдущего. На месте существующего асфальтового завода предлагается устройство складских помещений, содержимое которых также не противоречило бы ст. 65 Водного кодекса РФ.

Администрацией, организациями и индивидуальными предпринимателями ведутся работы по озеленению и благоустройству поселенческой территории - это капитальный ремонт и реконструкция уличной дорожной сети, зеленых насаждений, текущее содержание садов, скверов и парков.

Одним из факторов, влияющих на жизнедеятельность поселения, является уровень освещенности уличной сети, который на сегодняшний день в сельсовете считается удовлетворительным.

Выводы:

1. Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как удовлетворительное.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО МАРТЫНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение сел Мартыново, Аксеново и Брагино принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами социальной сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Мартыновского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенных пунктов предполагается в существующих границах путем уплотнения жилой застройки в целях нового жилищного строительства.

В селах Мартыново, Аксеново, Брагино предусмотрено увеличение жилого фонда в границах, за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Проектом предлагается реконструкция автодорог для создания единого  комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

### Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.

На территории муниципального образования выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- зона сельскохозяйственного использования (Сх);

- зона специального назначения (Сп);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (ТОП).

Жилые зоны предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

С целью планомерного распределения объемов существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделено две очереди реализации:

1 очередь - 2017-2021 гг.

2 очередь - 2022-2036 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реконструкцию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Ожидаемое увеличение численности населения с.Мартыново с 1222 чел. в настоящее время до 1347  чел. на расчетный срок, потребует дополнительных территорий для размещения жилой застройки. Наличие в населенном пункте свободных земель позволяет осуществить новое капитальное строительство.

Проектом предусматривается новое усадебное строительство в с.Мартыново: 1 очередь – 360 кв.м., 2 очередь – 2580 кв.м. В с.Брагино на 1 очередь – 120 кв.м., на 2 очередь – 240 кв.м, в с.Аксеново – 180 кв.м. на 2 очередь. Таким образом, на размещение  новых домохозяйств необходимо выделить 8,6  га жилой территории в с.Мартыново, 0,8 – в с.Брагино, 0,6 – в с.Аксеново (при размере приусадебных участков 2000 кв.м.  на один дом).

Существующая планировочная структура сел не меняется. В связи с постоянным оттоком населения из сел, отсутствием производственных предприятий, социальных объектов проектом не предусматривается проведение мероприятий по развитию населенных пунктов Аксеново и Брагино.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Проектом предусмотрено в с.Мартыново:

-переоборудование части площади школы под помещения детского сада

-строительство дорожного комплекса в западной части села

-реконструкция клуба (расширение до 120 мест)

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

### Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено в с.Мартыново:

-строительство мехтока по ул.Первомайской;

-реконструкция склада по ул.Бийской.

Проектом предусмотрено на территории сельсовета:

-строительство асфальтового завода (к северу от с.Мартыново);

-реконструкция склада (к северу от с.Мартыново).

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в зоне резервного фонда.

- Реализация генерального плана предусматривает:

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселков.

На территории села принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- поселковая дорога;

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусмотрено 2 варианта дорожного покрытия из следующих материалов: покрытие из асфальтобетона и гравийных материалов. Вдоль главных и основных улиц предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2,0 м, остальных - 1,0-1,5 м.

Генеральным планом предложены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

-строительство станции технического обслуживания на западе с.Мартыново.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Инженерно-техническая подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.

Отрицательными физико-геологическими факторами на территории сельсовета являются заболоченные участки.

Защита от заболачивания включает локальную защиту грунтов оснований (дренажи) и защиту застроенной территории (вертикальная планировка с организацией поверхностного стока). В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи, и другие защитные сооружения. В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия и т.д.

Проектом предусмотрено включить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних паводков.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Развитие систем водоснабжения учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Мартыновского сельсовета и учитывает улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей с.Мартыново, а  также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития Мартыновского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

Благоустройство жилой застройки для Мартыновского сельсовета принято следующим:

- существующий одноэтажный жилой фонд оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией;

- вновь построенное индивидуальное одноэтажное жилищное строительство оборудуется ванными, туалетами, мойкой кухонной, местными водонагревателями, местной канализацией.

Таблица 17. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с.Мартыново |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 1347 | 202,0 | 222,2 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 20,2 | 22,2 |
| Производственная зона | 10% |  | 20,2 | 22,2 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 94,3 | 113,2 |
| Итого |  | 1347 | 336,7 | 379,8 |
| с.Аксеново |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 21 | 3,2 | 3,5 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 0,3 | 0,4 |
| Производственная зона | 10% |  | 0,3 | 0,4 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 1,5 | 1,8 |
| Итого |  | 21 | 5,3 | 6,1 |
| с.Брагино |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 98 | 14,7 | 16,2 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 1,5 | 1,6 |
| Производственная зона | 10% |  | 1,5 | 1,6 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 6,7 | 8,0 |
| Итого |  | 98 | 24,4 | 27,4 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 10*1*3*3600/1000=108 м3

Для пожаротушения в населенном пункте существуют пожарные гидранты, водонапорные башни. Проектом предусматривается ремонт не работающих пожарных гидрантов и расстановку дополнительных гидрантов на водопроводной сети, которые должны обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

-ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

-строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

-существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.).

Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

В первый пояс включается территория в радиусе 30-50м вокруг каждой скважины. Территория ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго и третьего поясов включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002г». На этих территориях устанавливается ограниченный санитарный режим. Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения их санитарной надежности в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

На расчетный срок предусмотрено:

- выполнить замену изношенных подающих (магистральных) водопроводов;

- осуществить реконструкцию двух скважин;

- осуществить реконструкцию и развитие  действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей села центральным водоснабжением;

- осуществить 100 % установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления.

### Водоотведение (канализация)

В настоящее время канализация во всех поселках выгребная, централизованная система водоотведения отсутствует.

Проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения, расположенные в с.Ельцовка. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При водоотведении нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей сельсовета.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. При нормативном потреблении электроэнергии 850 к Вт.ч/год на 1 чел. электропотребление на год составит в сельсовете в целом - 1530 тыс. кВт.ч/год без учета промышленных предприятий. Электропотребление в с.Мартыново – 1445 тыс. кВт.ч/год, в с.Брагино–83 тыс. кВт.ч/год, в с.Аксеново – 2 тыс. кВт.ч/год.

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

Первая очередь:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- установка новых систем уличного освещения.

Расчетный срок:

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство ЛЭП 10 кВ по направлению к территории нового асфальтового завода.

### Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в Мартыновском сельсовете являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

### Теплоснабжение

На территории Мартыновского сельсовета весь жилищный фонд оборудован печным отоплением. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

### Газоснабжение

На территории Мартыновского сельсовета газоснабжение не предполагается.

## Мероприятия по изменению целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы с.Мартыново, с.Брагино и с.Аксеново отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и других категорий.

Проектом предполагается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения для размещения скотомогильника с захоронением в ямах,  кладбищ и территории завода, а также перевод из земель промышленности в земли сельскохозяйственного назначения для размещения складских помещений.

В результате изменения границ, баланс земель в границах муниципального образования Мартыновский сельсовет выглядит следующим образом:

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

Таблица 18

| Категории земель | по картографическому материалу (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 20792,3 | -3,1 га кладбище с.Мартыново -0,2 га кладбище с.Аксеново -0,4 кладбище с.Брагино -0,14 закрытое кладбище -0,12 закрытое кладбище -3,0 асфальтовый завод +3,0 территория склада | 20788,3 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 608,3 | - | 608,3 |
| - с.Мартыново | 546,4 | - | 546,4 |
| - с.Аксеново | 24,7 | - | 24,7 |
| - с.Брагино | 37,2 | - | 37,2 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения | 49,0 | +3,1 га кладбище с.Мартыново +0,2 га кладбище с.Аксеново +0,4 кладбище с.Брагино +0,14 закрытое кладбище +0,12 закрытое кладбище +3,0 асфальтовый завод -3,0 территория склада | 53,0 |
| Земли лесного фонда | 737,7 | - | 737,7 |
| Земли водного фонда | 128 | - | 128 |
| Земли запаса | 1300 | - | 1300 |
| Итого по сельсовету: | 23615,3 |  | 23615,3 |

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15,16,17).

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Размещение и оборудование объектов специального назначения должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Нормативный размер санитарно-защитной зоны для полигона ТКО – 500 м. Полигон ТКО относится к объектам II класса опасности.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории образования:

- организация планово-регулярной системы очистки образования, своевременного сбора и вывоза ТКО на полигоны;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

-селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Количество отходов принято согласно Приложению СП 42.13330.2011

Население в Мартыновском сельсовете на расчётный срок составит 1449 чел., расчеты проводим исходя из этих данных.

1) Норматив 450 кг мусора приходится на 1 чел./год:

1449*450 = 622050 кг/ год

2) Количество твёрдых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные отходы):

622050*10/100 = 62205 кг/год

622050*5/100 = 31103 кг/год

Количество бытовых отходов:

622050+62205+31103= 715 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТКО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т отходов.

(715*20 лет) * 0,05/1000 = 0,7 га

Для размещения полигона ТКО достаточно участка 0,7 га.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Вывоз жидких отходов предлагается на поля фильтрации, расположенные в с.Ельцовка.

## Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

-проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

-на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

-на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

-при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

-при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

-для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

-для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

-для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

-для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» и Приказу Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области".

Ширина водоохранной зоны р.Чумыш составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 200 м.

Ширина водоохранной зоны р.Шалап составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р.Яма составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р.Татарка составляет 200 м, прибрежной защитной полосы- 50 м.

Ширина водоохранной зоны р.Осиновка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р.Бражиха составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны р.Малая Татарка составляет 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Ширина водоохранной зоны остальных рек, ручьев и озер на территории сельсовета составляет 50 м, прибрежной защитной полосы - 50 м.

Необходимо определение и закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками (п.18 ст.65 Водного кодекса; п.31 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются высоковольтные линии электропередач. Санитарные разрывы от ЛЭП установлены в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для одной из скважин в генеральном плане отображены зоны санитарной охраны первого пояса. Проект зоны санитарной охраны не был предоставлен заказчиком. Граница ЗСО определена в размере 50 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для второй скважины границы зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов определяются соответствующим проектом и отображены в графической части, а также в текстовой части в главе «2.8.1 Водоснабжение».

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия, лесные пожары.

Риски пожаров. Территория Ельцовского района находится в зоне с высокой пожароопасностью. Данной территории присвоен 4 класс природной пожарной опасности. Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки. Лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. Непосредственное тушение фронта огня, как правило, невозможно. Для остановки распространения огня и его тушения необходимо использовать заблаговременно созданные и существующие преграды. Необходимо создать специализированные формирования (пожарные и медицинские), отряд добровольцев и обеспечить полную их готовность в пожароопасный период. Для территории субъекта Российской Федерации также разрабатывается сводный план тушения лесных пожаров, который утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Рослесхозом).

- Регламент действий по предупреждению лесных пожаров в зависимости от классов пожарной опасности по условиям погоды:

- Наземное патрулирование проводится с 8 до 20 часов в местах работ, производственных объектов в лесу, в местах, посещаемых населением, независимо от класса пожарной опасности лесных участков.

- Авиационное патрулирование проводится не менее двух раз в день по каждому маршруту

- Дежурство на пожарных наблюдательных пунктах проводится в течение всего светлого времени, а на пунктах приема донесений от экипажей патрульных самолетов и вертолетов с 9 до 20 часов. Резервные пожарные команды и лесопожарные формирования приводятся в полную готовность. Закрепленные за ними противопожарный инвентарь и средства транспорта должны находиться в местах работы команд или вблизи них.

- В лесничествах, подразделениях наземной и авиационной охраны организуется дежурство ответственных лиц в рабочие дни после окончания работы до 24 часов, а в выходные и праздничные дни с 9 до 24 часов

- Ограничивается или запрещается посещение отдельных наиболее опасных участков леса.

- Проводится систематическое (через телевидение, радио, прессу и др.) информирование населения (в местах проживания, на вокзалах, в пригородных поездах и автобусах, на остановках транспорта и т.п.) о правилах обращения с огнем в лесах

- Исполнителями данного регламента являются лесная охрана, подразделения авиационной охраны лесов, специализированные лесопожарные организации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования расположены взрывопожароопасные и пожароопасные объекты. К ним относятся: котельные, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельных;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения (620 человек).

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).