ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2024

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том II

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Ельцовского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 164 от 21.06.2024 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_______________ Садаков А.А.

2024

Авторский коллектив

| Директор | Садакова Г.А. |
| --- | --- |
| Главный инженер проектов | Денисова И.В. |
| Главный архитектор | Скороходова У.В. |
| Ведущий специалист по территориальному планированию | Холодкова С.Ю. |
| Кадастровый инженер | Опара В.В. |
| Системный администратор | Рощик А.А. |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании Том I, пояснительная записка | 6 страниц |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Карта функциональных зон | Масштаб 1:50000 |
|  | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения Фрагмент карты функциональных зон | Масштаб 1:5000 Масштаб 1:2000 |
|  | Карта границ населенных пунктов | Масштаб 1:50000 |
|  | Фрагмент карты границ населенных пунктов | Масштаб 1:5000 Масштаб 1:2000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Материалы по обоснованию планировании Том II, пояснительная записка | 58 страниц |
|  | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения Карта границ лесничеств | Масштаб 1:50000 |
|  | Фрагмент карты границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения Фрагмент карты границ лесничеств | Масштаб 1:5000 Масштаб 1:2000 |
|  | Карта местоположения существующих, строящихся и планируемых объектов | Масштаб 1:50000 |
|  | Фрагмент карты местоположения существующих, строящихся и планируемых объектов | Масштаб 1:5000 Масштаб 1:2000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Карта зон с особыми условиями использования территорий Карта зон с особыми условиями использования территорий | Масштаб 1:50000 |
|  | Фрагмент карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территорий | Масштаб 1:5000 Масштаб 1:2000 |

содержание

введение	7

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	7

2.	обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО рп. Чистоозерное на основе анализа использования территории ПОСЕЛЕНИЯ, возможных направлений его развития и прогнозируемых ограничений его использования	9

2.1. общие сведения	9

2.2.	природные условия. ресурсы развития территории	10

2.2.1	Геологическое строение и гидрогеологические условия	10

2.2.2	Рельеф и гидрография	10

2.2.3	Климатические условия	11

2.2.5	Минерально-сырьевые ресурсы	11

2.2.6	Почвенные и земельные ресурсы	15

2.2.7	Растительный и животный мир	15

2.2.8	Культурно-исторические ресурсы	15

2.2.9	Особо охраняемые природные территории	16

2.2.10	Туристические и рекреационные ресурсы	16

2.3.	население	17

2.4.	жилищный фонд	19

2.5.	социальная сфера	22

2.6.	отраслевая специализация	24

2.7.	транспортная инфраструктура	25

2.8.	инженерная инфраструктура	27

2.8.1 Электроснабжение	27

2.8.2 Теплоснабжение	28

2.8.3 Газоснабжение	28

2.8.4 Водоснабжение и водоотведение	28

2.8.5 Связь и информатизация	30

2.9.	функциональное зонирование и планировочная организация территории	30

2.9.1 Функциональное зонирование	30

Баланс функциональных зон в границах МО Пуштулимский сельсовет	33

2.9.2 Архитектурно-планировочная структура	35

2.10.	объекты специального назначения и санитарная очистка территории	37

2.11.	состояние окружающей среды и улучшение экологической ситуации	39

2.11.1 Состояние окружающей среды	39

2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды	40

2.12.	зоны с особыми условиями использования территории	41

2.12.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	42

2.12.2 Охранные зоны инженерных коммуникаций	42

2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	44

2.12.4 Защитная зона объекта культурного наследия	45

2.12.4 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы	48

2.12.5 Придорожные полосы автомобильных дорог	49

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ на комплексное развитие территории поселения	50

3.1. планируемые для размещения объекты местного значения социальной инфраструктуры, отдыха и туризма	50

3.2. иные планируемые для размещения объекты местного значения	51

4.	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	51

5.	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ объектов местного значения Муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	52

6.	перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

6.1 чрезвычайные ситуации природного характера	52

6.2 чрезвычайные ситуации техногенного характера	53

6.3 биолого-социальные чрезвычайные ситуации	54

6.4 мероприятия по защите территории от опасных чрезвычайных ситуаций	54

7.	перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, входящих в состав мо ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	56

- введение

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования (далее - МО) Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского (далее – Проект внесения изменений) края разработан ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Ельцовского района Алтайского края в соответствии с Муниципальным контрактом № 164 от 21.06.2024 г.

Целью разработки проекта является создание документа территориального планирования в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, в том числе в части установленных требований к составу, содержанию и оформлению документов территориального планирования, нормативно-правовыми документами и с учетом:

– предложений Администрации Ельцовского района Алтайского края;

– предложений Администрации МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края;

– предложений юридических и физических лиц.

Система координат местная (МСК-22).

Графические материалы изменений в генеральный план выполнены с использованием программного обеспечения Mapinfo, версия 12.0.

Расчетный срок реализации проекта:

I очередь - 2032 год;

II очередь - 2042 год.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий.

Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития.

В перечисленных документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.

Система документов стратегического планирования федерального и регионального уровня является основой для разработки муниципальных программ Ельцовского района и настоящего Проекта внесения изменений в генеральный план МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края.

Проект внесения изменений выполнен с учетом перспективной экономической специализации Алтайского края, приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Проект внесения изменений в генеральный план МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района выполнен с учетом предложений по созданию объектов регионального значения на территории района, содержащихся в действующей Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года».

Перечень муниципальных программ МО Ельцовский район Алтайского края представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ, действующих на территории

МО Ельцовский район

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждающий документ | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Ельцовском районе на 2021-2025 годы | Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 11.08.2020 № 157 | Создание условий, для укрепления здоровья населения района путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта |
|  | Развитие образования в Ельцовском районе | Постановление Администрации Ельцовского района Алтайского края от 22.05.2020 № 106 | Повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина |

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты местного значения (районного уровня), предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами учтены в Проекте внесения изменений в генеральный план МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края (далее – Проект внесения изменений в генеральный план).

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО рп. Чистоозерное на основе анализа использования территории ПОСЕЛЕНИЯ, возможных направлений его развития и прогнозируемых ограничений его использования

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края осуществлялось на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также на основании материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах.

- 2.1. общие сведения

Муниципальное образование Пуштулимский сельсовет входит в состав Ельцовского района Алтайского края и расположено в его северо-восточной части (Рисунок 2.1). В состав сельсовета входят девять населенных пунктов: с. Пуштулим, с. Анамас, с. Чистая Грива, с. Калтык, с. Последниково, п. Вятск, п. Казанск, с. Бахта, п. Троицк.

Рисунок 2.1. - Местоположение муниципального образования

Административный центр МО Пуштулимский сельсовет - с. Пуштулим - находится в 15 км от районного центра с. Ельцовка и почти в 300 км от краевого центра г. Барнаула.

Численность населения сельсовета на начало 2024 г. составляла 691 человек, в том числе в административном центре – 514 человек.

Граничит сельский совет с МО Новокаменский сельсовет, МО Ельцовский сельсовет, МО Верх-Ненинский сельсовет Ельцовского района, на северо-западе граничит с Тогульским районом Алтайского края, на юго-западе – с Целинным районом Алтайского края, на востоке и северо-востоке граничит с Кемеровской областью.

Площадь муниципального образования составляет 97063,417 га.

Связь сельсовета с районным и краевым центрами, другими городами, районами и Кемеровской областью осуществляется посредством автомобильного транспорта.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:

– автодорога «Бийск – Мартыново – Ельцовка граница Кемеровской области»;

– автодорога «Пуштулим – Верх-Неня – Кедровка»;

– автодорога «Пуштулим – Калтык»;

– автодорога «Подъезд к с. Троицк»;

– автодорога «Подъезд к с. Казанск»;

– автодорога «Подъезд к с. Бахта».

  - природные условия. ресурсы развития территории

    - Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом отношении Ельцовский район расположен в области погружения палеозойских складчатых структур Салаира под кайнозойские рыхлые осадки юго-восточного замыкания Западно-Сибирской низменности.

В соответствии с этим в ее строении принимают участие как древние геосинклинальные образования венда-карбона, слагающие фундамент и обрамление Западно-Сибирской эпигерцинской платформы, так и кайнозойские аллювиальные, озерные, делювиальные-пролювиальные и субаэральные осадки ее платформенного чехла.

Подземные воды территории по условиям залегания и циркуляции подземных вод можно разделить на два основных типа: пластово-поровые в рыхлых кайнозойских отложениях и трещинно-пластово-жильные воды пород фундамента.

Основное значение в формировании естественного потока подземных вод играют атмосферные осадки, выпадающие как в предгорной части бассейна, так и на самой площади района. Влияние атмосферных осадков сказывается на большую глубину и хахватывает весь разрез.

Положение района в пределах раскрытой гидрогеологической структуры, характеризующейся активным водообменом, обуславливает формирование пресных подземных вод гидрокарбонатно-кальциевого типа с преобладающей минерализацией 0,5-0,6 г/л.

    - Рельеф и гидрография

МО Пуштулимский сельсовет находится на территории Присалаирской возвышенной наклонной равнины.

Абсолютные отметки водоразделов в пределах Присалаирья колеблются от 280 до 406 м. Под рыхлой покровной толщей неглубоко залегают коренные палеозойские породы, и этот фундамент в определенной мере влияет на характер рельефа. Проявляется это в большом разнообразии долин и водоразделов по ориентировке, по форме, по извилистости. По бортам долин местами встречаются скальные выходы коренных пород, холмы-останцы.

Относительные превышения высот составляют обычно 40-100 м, местами уменьшаясь до 30 м или увеличиваясь до 150-200 м. Водоразделы на участках слабого и среднего расчленения достаточно широкие, выположенные. Но на участках сильного расчленения они узкие, увало- или гривообразные. Ширина долин колеблется от первых сотен метров до 1-1,5 км. Продольные уклоны долин весьма малы, что приводит к заболоченности днищ долин и логов.

В гидрографическом отношении территория относится к бассейну верхнего течения р. Оби. Речная сеть в сельсовете хорошо развита, преобладают малые и средние реки, являющиеся притоками р. Чумыша.

Река Чумыш – самая крупная река сельсовета, имеет хорошо выработанное и сравнительно постоянное русло. Берега крутые и обрывистые, причем южный берег (левый) - положе, чем северный (правый).

Кроме того, протекают такие относительно крупные реки, как Калтык, Салма, Неня.

По водности, общей длине, уклонам, режиму эти реки можно отнести к одному классу, так как они обладают сходными признаками:

– длина от 10-15 до 50-60 км;

– площадь водосборного бассейна от 70-80 км2 до 710-740 км2;

– ширина русла 1,5-12 м;

– скорость течения 0.2-0,6 м/с;

– продольные уклоны 0,0011-0,0017.

Расход воды в реках этого типа увеличивается в период половодья и выпадения интенсивных дождей, значительно уменьшаясь в остальное время. Долины широкие, хорошо разработанные, русла извилисты, с многочисленными меандрами. Поймы с небольшими старичными озерами, нередко заболочены.

    - Климатические условия

Климат резко-континентальный с высоким атмосферным давлением зимой и пониженным летом. Отличается суровой и продолжительной зимой (до 5-6 месяцев) с многочисленными метелями. Лето короткое и жаркое с редкими ливневыми дождями.

Средняя температура воздуха самого холодного месяца – января –составляет 14,5°С, самого жаркого – июля – 19,7°С. Амплитуда колебания температур воздуха составляет 34,2°С. Безморозный период составляет 120-130 дней.

Территория сельсовета относится к зоне умеренного увлажнения. Годовое количество осадков колеблется от 280 мм до 595 мм. Среднегодовое значение испарения составляет 350-400 мм. Характерной особенностью являются периодически повторяющиеся засушливые годы, а также неравномерное распределение осадков в годовом цикле.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 71%-75%.

Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября и достигает 105-110 см. Наибольшая величина снежного покрова и сильные морозы способствуют глубокому промерзанию почвы от 90 до 170 см

Преобладающее направление ветров юго-западное, реже наблюдаются ветры северо-восточного и северо-западного направлений.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

- Согласно регистрационной карте месторождений, государственным балансам запасов Российской Федерации и кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых по Алтайскому краю на территории Пуштулимского сельсовета по состоянию на 01.01.2024 г. находятся:

- – 4 месторождения облицовочного камня (Пуштулимское, Дуковское, Громатушинское, Березовское);

- – 2 месторождения строительного камня (Анамасское, Бахтинское);

- – 5 участков питьевых подземных вод (Калтыкский, Последниковский, Пуштулимский, Троицкий, Чистогривский).

Краткая характеристика месторождений полезных ископаемых представлена в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1

Краткая характеристика месторождений полезных ископаемых МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Учет ГБЗ и ГКМ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облицовочный камень |  |  |  |  |  |
|  | Пуштулимское | Расположено на северо-восточной окраине с. Пуштулим | Полезная толща представлена мраморами с прослойками карбонатно-туфовых брекчий. Декоративность I класса, выход блоков 31 %. Предел прочности при сжатии в сухом состоянии 41-72 МПа, коэффициент размягчения -0,7-1,0, морозостойкость «Мрз-25», истираемость 0,51-1,83 г/см | Учтены ГБЗ в нераспределенном фонде | Не эксплуатируется |
|  | Дуковское | Расположено в 7 км севернее с. Пуштулим, в 11-12 км к востоку от с. Ельцовка. | Месторождение представляет собой моноклинально залегающую толщу мраморов. Декоративность II класса, прогнозная блочность 18 %, объемная масса 2,66-2,82 г/ см3, плотность 2,68 -2,86 г/см3, пористость 0-2,89 %, водопоглощение 00,2-0,86 %, предел прочности при сжатии в сухом состоянии 32-123 МПа, предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии 29-144 МПа, морозостойкость «Мрз-25». | Учтены ГБЗ в нераспределенном фонде | Не эксплуатируется |
|  | Громатушинское | Расположено в 8 км севернее с. Пуштулим, в 10 км на восток от с. Ельцовка | Месторождение представлено моноклинально залегающей толщей цветных мраморизованных известняков. Декоративность на уровне II класса, прогнозная блочность 20 %, объемная масса 2,65-2,75 г/см3, плотность 2,7-2,75 г/куб. см, пористость обычно не превышает 1 %, водопоглощение не менее 0,2 %, механическая прочность- 40-80 МПа, морозостойкость «Мрз-25», коэффициент размягчения 0,52-1,25 | Учтены ГКМ | Не эксплуатируется Рекомендовано провести детальную разведку и госэкспертизу запасов |
|  | Березовское | Расположено на левом берегу р. Калтык, в 5 км к северу от с. Пуштулим | Полезная толща представлена мраморами белыми, бело-серыми, цветными, брекчиевидными. Декоративность II класса, прогнозная блочность 30 %, объемная масса 2,67-2,76 г/куб. см, пористость 0-1,5 %, водопоглощение 00,8-0,1 %, предел прочности при сжатии 425-688 г/куб см, марка по морозостойкости «Мрз-25». | Учтены ГКМ | Из-за сложных горнотехнических условий месторождение малоперспективное Не эксплуатируется |
| Строительный камень |  |  |  |  |  |
|  | Анамасское | Расположено в 1 км к западу от с. Анамас, в 15 км на юго-восток от с. Ельцовка | Полезным ископаемым являются туфы андезито-базальтовых порфиритов, залегающие моноклинально и перекрытые суглинками. Марка щебня по дробимости 1200, истираемость И-1, сопротивление удару У-75, морозостойкость-«Мрз-100», Пригодны в качестве крупного заполнителя тяжелых бетонов марки «300», песчано-щебеночных смесей для устройства покрытий и оснований автодорог по способу заклинки. | Учтены ГКМ | Требуется госэкспертиза запасов Не эксплуатируется |
|  | Бахтинское | Расположено в 3 км к северо-востоку от с. Бахта | Сложено туфопесчаниками и алевро-песчаниками средней мощностью 60 м. Туфопесчаник: морозостойкость-«МРЗ-25-50», лещадность-27-32 %, плотность истинная-2,78-2,81 г/куб.см, алевропесчаник: плотность истинная- 2,78 г/куб.см. Щебень: туфопесчаник: марка по дробимости 800-1000; истираемость И-1; морозостойкость «Мрз-25-50», вредные примеси отсутствуют, алевропесчаник: марка по дробимости 600; истираемость И-1; морозостойкость –МРЗ-15, вредные примеси отсутствуют. Щебень из пород может применяться для устройства оснований автодорог | Учтены ГБЗ в нераспределенном фонде | Не эксплуатируется |

Таблица 2.2

Перечень участков питьевых подземных вод МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Название участков | Географическая привязка | Индекс водоносного горизонта | Степень освоения | Сведения о государственной экспертизе запасов (орган эксперт., № протокола, дата) | Запасы подземных вод (категория, количество), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калтыкский | Западная окраина с. Калтык | Pz | Эксплуатируется МУП «Пуштулим» лицензия БАР 02441 ВЭ | Не утверждались | Прогнозные ресурсы 27,2 |
|  | Последниковский | Западная часть с. Последниково |  |  |  |  |
|  | Пуштулимский | Южная окраина с. Пуштулим |  |  |  |  |
|  | Троицкий | Западная окраина п. Троицк |  |  |  |  |
|  | Чистогривский | Северная окраина с. Чистая Грива |  |  |  |  |

    - Почвенные и земельные ресурсы

Почвенный покров МО Пуштулимский сельсовет представлен выщелоченными черноземами с большим содержанием гумуса. В лесостепных участках черноземные почвы чередуются с дерново-подзолистыми.

По отрицательным элементам рельефа, по поймам рек расположены пойменные (луговые, лугово-болотные, болотные) почвы. Они формируются под влиянием паводкого и грунтового увлажнения. Для них характерно периодическое поверхностное избыточное увлажнение и постоянное грунтовое.

Разнообразие и преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв определили наличие богатых земельных ресурсов.

На территории сельского совета имеются следующие категории земель: лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и иного специального назначения, запаса. Отсутствуют земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий.

К категории земель лесного фонда относятся земли Тогульского лесничества. Это защитные, ценные и эксплуатационные леса. На долю земель лесного фонда приходится 78,1% всех земель сельсовета.

К землям населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов.

К землям промышленности относятся земли под автомобильными дорогами, объектами электроснабжения, связи.

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли под сельскохозяйственными объектами, полями, крестьянско-фермерскими хозяйствами.

Земли запаса занимают всего 8,709 га, что составляет лишь 0,01% всех земель сельсовета.

    - Растительный и животный мир

На большей части территории муниципального образования развита равнинная лесостепь. Леса смешанного типа с преобладанием березы и осины с подлеском из калины, черемухи, таволги, богатым травостоем из дудника, папоротника-орляка, фиалок, медуницы, душицы.

Черноземы Предалтайской равнины большей частью распаханы под посевы зерновых культур, сахарной свеклы, овощей, подсолнечника.

Степная растительность холмистых склонов Салаира отличается разнотравьем, в котором преобладает люцерна, тысячелистник, подмаренник, вика, ковыль, типчак. В поймах рек и ручьев распространены кустарниковые: смородина, калина, рябина.

Животный мир большим разнообразием не отличается. Из мелких животных наиболее характерны лисицы, зайцы, суслики, барсуки, реже волки. В поймах рек и ручьев обитают норки, ондатры, колонки. В реках водится рыба: чебак, щука, налим, таймень, нельма. В прудах разводят карпов, сазанов, карасей.

    - Культурно-исторические ресурсы

На территории МО Пуштулимский сельсовет находятся два объекта культурного наследия (памятника истории) регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

– «Памятник Герою Гражданской войны Рыбкину Сидору Васильевичу», расположенный на въезде в с. Анамас;

– «Братская могила героев Гражданской войны», расположенная у п. Казанск.

Кроме того, на территории муниципального образования расположен один объект археологического наследия федерального значения – Курганный могильник (Таблица 2.3).

Таблица 2.3

Перечень

объектов культурного наследия на территории МО Пуштулимский сельсовет

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения объекта | Местонахождение объекта в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |
| Памятник Герою Гражданской войны Рыбкину Сидору Васильевичу | 221610606140005 | регионального значения | Ельцовский район, с. Анамас, на въезде в село |
| Братская могила героев Гражданской войны | 221610606030005 | регионального значения | Ельцовский район, п. Казанск, на горе Гляден |
| Объект археологического наследия |  |  |  |
| Курганный могильник | 221441080900006 | федерального значения | не подлежит опубликованию в соответствии с приказом Минкультуры России от 01.09.2015 № 2328 |

    - Особо охраняемые природные территории

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2020 № 1399 «О создании национального парка «Салаир» на территориях муниципальных образований Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского районов был создан национальный парк «Салаир» общей площадью 161220,8 га, отнесенный к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На территории национального парка «Салаир» предусмотрен режим особой охраны природных комплексов и объектов согласно ст. 15 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

    - Туристические и рекреационные ресурсы

На территории МО Пуштулимский сельсовет отсутствуют организованные зоны отдыха, хотя и есть потенциал для развития рекреационной деятельности.

На территории сельсовета возможна пассивная рекреация: отдых у воды, любительская рыбная ловля, пешие прогулки по лесу и т.п.

Высокую рекреационную нагрузку в летнее время испытывают леса, расположенные возле населенных пунктов. Они активно посещаются местным населением и приезжими отдыхающими.

Рекреационные зоны населенных пунктов состоят из озеленения ограниченного пользования, представленного на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

  - население

Население

Оценка текущей демографической ситуации муниципального образования и перспективы её изменения производились на основе данных численности населения за период 2014-2024 гг., предоставленных специалистами Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Таблица 2.4).

Таблица 2.4

Динамика основных демографических показателей МО Пуштулимский сельсовет

| Показатели на начало года /Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 960 | 964 | 965 | 966 | 989 | 984 | 966 | 949 | 918 | 687 | 691 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | н/д |
| Число умерших, чел. | 19 | 18 | 10 | 12 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 8 | н/д |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -9 | -10 | -4 | -4 | -13 | -13 | -11 | -16 | -17 | -4 | н/д |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 10,4 | 8,3 | 6,1 | 8,1 | 5,1 | 4,1 | 5,2 | 4,3 | 2,8 | 5,8 | н/д |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 19,8 | 18,7 | 10,2 | 12,1 | 18,3 | 17,4 | 16,7 | 21,4 | 27 | 11,6 | н/д |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -9,4 | -10,4 | -4,1 | -4,0 | -13,2 | -13,3 | -11,5 | -17,1 | -24,2 | -5,8 | н/д |
| Число прибывших, чел. | 77 | 60 | 67 | 44 | 59 | 47 | 29 | 26 | 40 | 44 | н/д |
| Число выбывших, чел. | 64 | 49 | 32 | 47 | 51 | 52 | 35 | 11 | 26 | 52 | н/д |
| Миграционный прирост, чел. | 13 | 11 | 35 | -3 | 8 | -5 | -6 | -15 | -14 | 8 | н/д |

На начало 2024 г. численность населения муниципального образования составляла 691 чел., что составляет 11,38 % от общей численности населения Ельцовского района.

В целом, демографическая ситуация как в сельском совете, так и в разрезе населенных пунктов, является нестабильной: за анализируемый период присутствует как снижение численности населения, так и рост.

На территории сельсовета наблюдается естественная и миграционная убыль населения, показатели смертности превышают значения показателей рождаемости, как и количество эмиграций превышает показатели иммиграции среди населения.

Информация о численности населения в разрезе населенных пунктов приведена в соответствии с данными Администрации Пуштулимского сельсовета (Таблица 2.5).

Таблица 2.5

Динамика численности населения на территории

МО Пуштулимский сельсовет в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт/Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пуштулим | 682 | 681 | 682 | 695 | 726 | 726 | 677 | 671 | 651 | 519 | 514 |
| с. Чистая Грива | 57 | 55 | 57 | 53 | 53 | 53 | 55 | 51 | 45 | 27 | 27 |
| с. Последниково | 121 | 122 | 121 | 122 | 123 | 123 | 139 | 134 | 130 | 97 | 102 |
| с. Бахта | 29 | 26 | 29 | 26 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 18 | 17 |
| с. Калтык | 41 | 39 | 41 | 36 | 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 15 | 18 |
| с. Анамас | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| п. Троицк | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 7 | 7 |
| п. Казанск | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| п. Вятск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Всего | 961 | 952 | 960 | 960 | 994 | 994 | 966 | 949 | 918 | 687 | 691 |

Для МО Пуштулимский сельсовет характерно уменьшение численности населения на 32,7 % за последние 10 лет.

Доля трудоспособного населения от общей численности составляет 54%. Трудоспособное население в основном занято в сельскохозяйственном производстве, в бюджетной сфере (образование, медицина, культура), в торговле.

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить снижение численности населения на территории сельсовета.

Причиной этому служат отсутствие мощных социальной и производственной баз как в с. Пуштулим, так и в остальных населенных пунктах, что делает проживание на их территории некомфортным.

  - жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства (как результат - создание дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели жилищной политики.

Жилищное строительство на территории муниципального образования в основном осуществляется за счет средств населения посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

По данным Администрации сельского совета жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2024 г. составляет 25600,0 м2.

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой. Большинство квартир находится в частной собственности граждан. Жилые дома в основном деревянные и кирпичные. В структуре жилищного фонда преобладают одноквартирные дома.

Сетевым водопроводом обеспечен не весь жилищный фонд. Водопроводом пользуются жители с. Пуштулим, с. Последниково и п. Троицк. Централизованной системы канализации нет, стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгребные ямы.

Жилые дома имеют печное отопление.

Так как территория МО Пуштулимский сельсовет не газифицирована, население пользуется сжиженным газом из баллонов.

Характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования приведена в таблице 2.6

Таблица 2.6

Жилищный фонд МО Пуштулимский сельсовет

| Вид застройки | с. Пуштулим | с. Чистая Грива | с. Последниково | с. Бахта | с. Калтык | с. Анамас | п. Троицк | п. Казанск | п. Вятск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. | S общ, м2 / ед. |
| Усадебная застройка, в том числе: – одноквартирные – двухквартирные – трехквартирные – др. | 10367,0 / 190 5856,0 / 88 896,0 / 4 1024,0 / 4 | 310,0 / 10 540,0 / 7 | 2754 / 61 1080,0 / 10 | 184,0 /8 224,0 / 4 | 274,0 / 10 1026,0 / 7 | 52,0 / 2 84,0 / 1 | 365,0 / 9 320,0 / 3 | 124,0 / 1 | 120,0 / 1 |
| Всего | 18143,0 / 286 | 850,0 / 17 | 3834,0 / 71 | 408,0 / 12 | 1300,0 / 17 | 136,0 / 3 | 685,0 / 11 | 124,0 / 1 | 120,0 / 1 |
| Всего по сельсовету | 25600,0 / 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспеченность населения сельского поселения общей площадью жилья составляет 37,0 м2/чел. Плотность населения по муниципальному образованию – 0,007 чел./га.

Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства от 0,05 га до 0,6 га.

Обеспеченность населения общей площадью жилья в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Обеспеченность населения общей площадью жилья МО Пуштулимский сельсовет

| Название населенного пункта | Обеспеченность населения общей площадью жилья, м2/чел. |
| --- | --- |
| с. Пуштулим | 35,3 |
| с. Чистая Грива | 31,5 |
| с. Последниково | 37,6 |
| с. Бахта | 24,0 |
| с. Калтык | 72,2 |
| с. Анамас | 68,0 |
| п. Троицк | 97,9 |
| п. Казанск | 31,0 |
| п. Вятск | 120,0 |

  - социальная сфера

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности сельского поселения. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики (уровень заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, доходы населения, уровень преступности, и т.д.) и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

Учреждения образования

Состав образовательных учреждений муниципального образования представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Образовательные учреждения МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Наименование | Местоположение (адрес объекта) | Фактическая мощность, всего | Проектная мощность, всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКОУ «Пуштулимская СОШ» (дошкольное образование) | с. Пуштулим, ул. Луговая, 10 | 25 детей | 120 мест | Имеется резерв |
|  | МКОУ «Пуштулимская СОШ» | с. Пуштулим ул. Центральная, 11 | 94 учащихся | 240 мест | Имеется резерв |
|  | Дополнительное образование | с. Пуштулим ул. Центральная, 11 | 57 детей | нет данных | Кружки дополнительного образования расположены в здании школы |

В остальных населенных пунктах нет образовательных учреждений, поскольку в них проживает только взрослое население.

Несмотря на то, что сеть образовательных учреждений внутри сельсовета в целом удовлетворяет потребности населения в соответствующих услугах, обращает на себя внимание высокая степень изношенности ее основных фондов.

В кадровом обеспечении системы общеобразовательных учреждений существует проблема, связанная со старением педагогических кадров.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляется Пуштулимской сельской врачебной амбулаторией, в которой оказывают первичную медицинскую помощь (имеется фельдшер) и помощь детскому населению (врач-педиатр).

В с. Последниково расположен фельдшерско-акушерский пункт, однако существует проблема в кадровом составе.

Учреждения культуры и просвещения

В сельском совете имеются:

– Сельский дом культуры на 100 мест, расположенный в с. Пуштулим;

– Сельский дом культуры на 30 мест, расположенный в с. Последниково;

– библиотека на 8809 экземпляров без читального зала, расположенная в здании школы в с. Пуштулим;

– библиотека на 3586 экземпляров без читального зала, расположенная в здании дома культуры в с. Последниково;

Здания домов культуры находятся в аварийном состоянии.

В здании ДК свою деятельность осуществляют различные творческие коллективы, военно-патриотический клуб функционирует на базе школы.

Объекты спорта и физической культуры

Из объектов физкультуры и спорта на территории сельского совета имеются школьный спортивный зал, открытый необустроенный стадион, спортивная площадка у школы и детская площадка у детского сада.

Все объекты расположены на территории с. Пуштулим.

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

В настоящее время сеть объектов торговли насчитывает 4 магазина розничной торговли различной направленности (Таблица 2.9).

Таблица 2.9

Объекты торговли МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Наименование объектов торговли | Наименование предпринимателя | Местоположение (адрес объекта) | Торговая площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин «Горячий хлеб» | ПО «Ельцовское» | с. Пуштулим, ул. Центральная, 5 | 50,0 | Продуктовый |
|  | Магазин «Подворье» | ПО «Ельцовское» | с. Пуштулим, ул. Центральная, 5 | 60,0 | Хозяйственный |
|  | Магазин | ИП «Савкин» | с. Пуштулим, ул. Советская, 26 | 120,0 | Смешанный |
|  | Магазин | ИП «Белозерова» | с. Последниково, ул. Молодежная, 15 | 50,0 | Продуктовый |

Общая торговая площадь составляет 280,0 м2.

На территории муниципального образования отсутствуют предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Учреждения административного управления и религиозные организации

В с. Пуштулим расположены:

– администрация сельского совета;

– отделение почты;

– автоматическая телефонная станция;

– пожарная часть.

В с. Последниково расположено отделение почты, в остальных населенных пунктах поселения отсутствуют объекты административного управления.

В муниципальном образовании отсутствуют религиозные организации.

  - отраслевая специализация

Основу экономики развития МО Пуштулимский сельсовет составляет преимущественно деятельность предприятий малого бизнеса, производство сельскохозяйственной продукции.

Производство

На сегодняшний день крупных производственных предприятий на территории сельсовета нет. Действующий ранее ОАО «МКК Алтаймраморгранит» на настоящий момент не функционирует.

В муниципальном образовании имеется лишь малое предприятие – пилорама, расположенная в с. Пуштулим.

Сельское хозяйство

На территории МО сельскохозяйственной деятельностью занимаются лишь индивидуальные предприниматели. К югу от с. Пуштулим расположен фруктово-ягодный питомник, где выращивают клубнику.

Кроме этого на территории с. Пуштулим и у восточной границы населенного пункта имеются склады сельскохозяйственной продукции и стоянка сельскохозяйственной техники.

Население занимается производством сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах для обеспечения собственных потребностей. Основными видами сельскохозяйственных животных на подворьях являются КРС, свиньи, птица (таблица 2.10).

Таблица 2.10

Количество поголовья скота МО Пуштулимский сельсовет

| Животные | Количество |
| --- | --- |
| Лошади | 7 |
| Молодняк КРС | 464 |
| Бараны и овечки | 61 |
| Козы | 4 |
| Свиньи | 396 |
| Кролики | 121 |
| Куры и гуси | 327 |

Малое предпринимательство

На территории сельского совета всего 4 торговые точки непродовольственными и смешанными товарами, расположенные в с. Пуштулим (3 объекта) и в с. Последниково (1 объект).

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых точках постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок.

Результаты анализа выявили нормативную нехватку в населенных пунктах повседневных услуг, а именно торговли в удаленных от центра частях населенных пунктов, общественного питания, ремонта бытовой техники, пошива одежды и обуви. В 7 населенных пунктах муниципального образования совсем отсутствуют социально значимые объекты.

Развитие малого предпринимательства сдерживает недостаточность собственных средств для инвестиций в бизнес.

Муниципальное управление и социальная сфера

В с. Пуштулим часть населения занята в предоставлении правовых, консультационных и иных подобных услуг.

Строительство

За последнее время строительство объектов промышленного, социального и жилищного назначения на территории сельсовета не велось. В основном выполняется текущий и капитальный ремонт уже имеющихся объектов.

Объекты капитального строительства возводятся своими силами. Строительство частных домов ведется хозяйственным способом.

  - транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Населенные пункты МО Пуштулимский сельсовет связаны с районным центром и соседними поселениями автомобильными дорогами, которые составляют основу транспортного каркаса сельсовета.

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (таблица 2.11).

Таблица 2.11

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория автодороги | Мостовые сооружения на автодороге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Бийск – Мартыново – Ельцовка-граница Кемеровской области» | 26,764 | III | – |
|  | «Пуштулим – Верх-Неня – Кедровка» | 14,2 | IV | – |
|  | «Пуштулим – Калтык» | 5,1 | V | – |
|  | «Подъезд к с. Троицк» | 5,2 | – | – |
|  | «Подъезд к с. Казанск» | 4,5 | – | – |
|  | «Подъезд к с. Бахта» | 5,6 | – | 1 шт |

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дороги регионального или межмуниципального значения и мостового сооружения на территории сельсовета занимается ГУП ДХ АК «Северно-восточное ДСУ», филиал «Ельцовский».

Пассажирские автобусные перевозки между населенными пунктами и районным центром не осуществляются. Население использует личный автомобильный транспорт, либо заказывают услуги такси.

Улично-дорожная сеть

Населенные пункты МО Пуштулимский сельсовет имеют разветвленную улично-дорожную сеть. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Это связано с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров).

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет 28,7, км (Таблица 2.12).

Таблица 2.12

Характеристика улично-дорожной сети МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| с. Пуштулим |  |  |
|  | Ул. Калтыкская | 2,3 |
|  | Ул. Школьная | 1,3 |
|  | Ул. Центральная | 1,1 |
|  | Ул. Советская | 0,8 |
|  | Ул. Горьковская | 1,6 |
|  | Ул. Заречная | 0,9 |
|  | Ул. Карьерная | 1,4 |
|  | Ул. Ленина | 2,3 |
|  | Ул. Трактовая | 1,2 |
|  | Ул. Луговая | 0,8 |
|  | Ул. Новая | 0,8 |
|  | Всего | 14,5 |
| с. Чистая Грива |  |  |
|  | Ул. Кирова | 1,0 |
|  | Ул. Молодежная | 0,5 |
|  | Всего | 1,5 |
| с. Последниково |  |  |
|  | Ул. Молодежная | 0,8 |
|  | Ул. Центральная | 1,7 |
|  | Ул. Школьная | 0,9 |
|  | Всего | 3,4 |
| с. Бахта |  |  |
|  | Ул. Береговая | 1,0 |
|  | Ул. Черниговская | 0,8 |
|  | Ул. Новокузнецкая | 1,4 |
|  | Всего | 3,2 |
| с. Калтык |  |  |
|  | Ул. Совхозная | 0,2 |
|  | Ул. Чкалова | 0,5 |
|  | Ул. Варшавская | 0,8 |
|  | Всего | 1,5 |
| с. Анамас |  |  |
|  | Ул. Рыжакова | 0,8 |
|  | Ул. Гвардейская | 0,5 |
|  | Всего | 1,3 |
| п. Троицк |  |  |
|  | Ул. Могилевская | 1,0 |
|  | Ул. Курская | 1,3 |
|  | Всего | 2,3 |
| п. Казанск |  |  |
|  | Ул. Казанская | 0,5 |
|  | Всего | 0,5 |
| п. Вятск |  |  |
|  | Ул. Вятская | 0,5 |
|  | Всего | 0,5 |
|  | Всего по сельсовету | 28,7 |

Грузовой и пассажирский транспорт

Специализированных предприятий, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки, в муниципальном образовании нет.

Объекты транспортного обслуживания

На территории МО Пуштулимский сельсовет нет объектов транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей в общественном центре отсутствуют.

На территории поселения нет специализированных автотранспортных предприятий и гаражных кооперативов.

  - инженерная инфраструктура

- 2.8.1 Электроснабжение

Характеристика объектов электроснабжения

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ) в частном секторе. Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим и вентиляционным оборудованием, осветительными и розеточными сетями.

Наибольшее потребление электроэнергии по МО Пуштулимский сельсовет приходится на жилой сектор и производственные объекты сельскохозяйственного направления.

Система электроснабжения

Система электроснабжения МО Пуштулимский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет филиал Бийские МЭС сети АО «СК Алтайэнерго».

Электроснабжение осуществляется от подстанции ПС-110/35/10 кВ «Ельцовская» № 57, расположенная в с. Ельцовка.

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач 500 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.

Передача электроэнергии от ПС-110/35/10 кВ «Ельцовская» № 57 до потребителей населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4 кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Распределительные сети напряжением 10 кВ выполнены по магистральной схеме. Протяженность распределительных сетей 10 кВ в границах муниципального образования составляет 76,84 км.

Часть распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.

На территории МО Пуштулимский сельсовет расположены 29 КТП-10/0,4 кВ. Состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное (Таблица 2.13).

Таблица 2.13

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

МО Пуштулимский сельсовет

| Наименование | Наименование | Наименование | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Пуштулим |  |  |  |
| КТП 57-5-5 | КТП 57-5-6 | КТП 57-5-7 | КТП 57-5-8 |
| КТП 57-5-10 | КТП 57-5-11 | КТП 57-5-27 | КТП 57-5-32 |
| КТП 57-5-36 | КТП 57-5-37 | КТП 57-5-38 | КТП 57-5-40 |
| КТП 57-5-41 | КТП 57-5-42 |  |  |
| с. Чистая Грива |  |  |  |
| КТП 57-5-24 | КТП 57-5-31 |  |  |
| с. Последниково |  |  |  |
| КТП 57-5-18 | КТП 57-5-19 |  |  |
| с. Бахта |  |  |  |
| КПТ 57-5-20 | КТП 57-5-22 |  |  |
| с. Калтык |  |  |  |
| КТП 57-5-3 | КТП 57-5-4 |  |  |
| с. Анамас |  |  |  |
| КТП 57-6-13 |  |  |  |
| п. Троицк |  |  |  |
| КТП 57-5-15 |  |  |  |
| Территория сельсовета |  |  |  |
| КТП 57-5-2 | КТП 57-5-9 | КТП 57-5-16 | КТП 57-5-17 |
| КТП 57-5-49 |  |  |  |

Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- 2.8.2 Теплоснабжение

В МО Пуштулимский сельсовет в настоящее время жилые дома, общественные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов).

Свои котельные имеются у школы и детского сада. Используют угольное топливо.

- 2.8.3 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом населенных пунктов сельсовета отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи.

- 2.8.4 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение муниципального образования частично централизованное, осуществляется за счет запасов подземных вод. Обслуживает систему водоснабжения МУП «Пуштулим».

Информация о скважинах представлена в таблице 2.14.

Таблица 2.14

Характеристика водоснабжения МО Пуштулимский сельсовет

| Объект водоснабжения | Дебит/объем/протяженность | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| с. Пуштулим |  |  |
| Скважина № 1 (174 С) | 10 м3/час | 1981 |
| Скважина № 2 (175 Д) | 10 м3/час | 1981 |
| Водонапорная башня | 140 м3 | 1981 |
| Водопровод | 3,88 км | – |
| с. Чистая Грива |  |  |
| Скважина № 5 (18) | 1,8 м3/час | 1970 |
| Водонапорная башня | 10,8 м3 | 1970 |
| с. Последниково |  |  |
| Скважина № 5 (18) | 15,0 м3/час | 2004 |
| Водонапорная башня | 60 м3 | 2004 |
| Водопровод | 1,02 км | – |
| с. Калтык |  |  |
| Скважина № 6 12(1) | 16,0 м3/час | 1967 |
| Водонапорная башня | 60 м3 | 1967 |
| Водопровод | 0,23 км | – |
| п. Троицк |  |  |
| Скважина № 4 (54/73) | 3,0 м3/час | 1973 |
| Водонапорная башня | 30 м3 | 1973 |
| Водопровод | 0,63 км | – |

Зоны санитарной охраны для скважин в с. Чистая Грива, с. Последниково и п. Троицк установлены Распоряжением Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края от 19 июня 2014 г. № 159 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселка Троицк, сел Чистая Грива, Калтык Ельцовского района Алтайского края».

Длина поселковых существующих магистральных сетей 5,76 км. Материал труб водопроводных сетей: чугун, полиэтилен, диаметр магистральной сети составляет 100 мм. Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное (износ около 100 %).

Качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Водоотведение

Дома, оборудованные централизованной бытовой канализацией, в селе отсутствуют.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

В настоящее время сбор и вывоз жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) от жилых домов и общественных зданий осуществляется специальными транспортными средствами, принадлежащими организациям, индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют данный вид деятельности и имеют соответствующие лицензии на оказание таких услуг, по мере поступления индивидуальных заявок от собственников, слив осуществляется на официальную точку приёма ЖБО, расположенную в г. Барнаул.

Слив ЖБО в места, не предназначенные для приема и очистки ЖБО на территории Калистратихинского сельсовета, не осуществляется.

Правилами СанПиН 2.1.3684-21 установлено:

– удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО;

– объекты, предназначенные для приема ЖБО из специального транспорта, должны быть оборудованы системами, устройствами, средствами, обеспечивающими исключение излива ЖБО на поверхность участка приемного сооружения;

– не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО.

- 2.8.5 Связь и информатизация

На территории с. Пуштулим расположена АТС на 150 номеров. Несмотря на то, что в последнее время интенсивно развивается сотовая связь население не отказывается от услуг кабельной телефонной связи.

На территории муниципального образования услуги сотовой связи предлагают Билайн и МТС. Вышки сотовой связи расположены недалеко от с. Пуштулим.

В настоящее время все население сельского совета имеет возможность принимать телевизионные и радиовещательные программы. Системой общедоступного пользования является Интернет.

В с. Пуштулим и с. Последниково расположены отделения почтовой связи.

Кроме того, по территории муниципального образования проходят волоконно-оптические линии связи, линейно-кабельные сооружения волоконно-оптической передачи.

  - функциональное зонирование и планировочная организация территории

- 2.9.1 Функциональное зонирование

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории.

Проектом внесения изменений в генеральный план на территории МО Станционно-Ребрихинский сельсовет определены следующие функциональные зоны:

– жилые зоны;

– общественно-деловые зоны;

– производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

– зоны сельскохозяйственного использования;

– зоны рекреационного назначения;

– зоны специального назначения.

Жилые зоны

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Жилые зоны населенных пунктов муниципального образования состоят из зоны застройки индивидуальными жилыми, размещены повсеместно на территории населенных пунктов.

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Общественно-деловые зоны в муниципальном образовании встречаются лишь в с. Пуштулим, с. Последниково и с. Калтык.

В с. Пуштулим сформирован общественный центр на ул. Центральной. Здесь размещаются основные административные здания, объекты образования, культуры, спортивные и зрелищные объекты, и размещено подавляющее число объектов торговли.

В с. Последниково общественный центр не сформирован, на участках выделенной зоны размещены сельский дом культуры, библиотека, ФАП и почта.

В с. Калтык в настоящее время на выделенной зоне социальные объекты не функционируют.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Производственная зона в с. Пуштулим расположена в южной части села, где находится пилорама.

Зону транспортной инфраструктуры МО Пуштулимский сельсовет составляют автомобильный транспорт (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения) и улично-дорожная сеть населенных пунктов.

Зона инженерной инфраструктуры включает территории объектов электроснабжения, водозаборов, территории, занятые тепловыми пунктами, объектами связи.

Зону инженерной инфраструктуры в с. Пуштулим составляют:

– территория водозабора на ул. Ленина;

– территории под ранее функционирующими котельными на ул. Школьной и ул. Ленина.

Зону инженерной инфраструктуры в с. Последниково составляют:

– территория водозабора на ул. Центральной;

– территория под объектами связи на ул. Центральной.

На территории муниципального образования в данную зону включены территории, на которой размещены объекты электроснабжения и связи.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования МО Станционно-Ребрихинский сельсовет включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На территории с. Пуштулим данная зона представлена только производственной зоной сельскохозяйственных предприятий, на которой размещены складские помещения.

На территории с. Калтык выделена производственная зона сельскохозяйственных предприятий, которая в настоящее время пустует.

На территории сельсовета зона сельскохозяйственного использования делится на зону сельскохозяйственных угодий (территории, занятые полями и водными объектами) и производственную зону сельскохозяйственных предприятий (складские помещения и стоянка сельскохозяйственной техники).

Зоны рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территорий, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В границах населенных пунктов данная зона отсутствует.

На территории муниципального образования рекреационная зона представлена зоной лесов, расположенной в границах земель лесного фонда.

Зоны специального назначения

На территории сельсовета имеются:

– кладбище, расположенное у восточной границы с. Пуштулим;

– кладбище, расположенное в 250 м к северо-востоку от с. Чистая Грива;

– кладбище, расположенное в 500 м на восток от с. Последниково;

– кладбище, расположенное у западных границ с. Бахта;

– кладбище, расположенное у северных границ с. Анамас;

– кладбище, расположенное в 500 м на северо-восток от с. Калтык;

– кладбище, расположенное у юго-западных границ п. Троицк.

В перспективе МО Пуштулимский сельсовет будет развиваться в пределах выделенных функциональных зон.

Наименование и баланс функциональных зон территории сельсовета на расчетный срок определен по графическим данным (Таблица 2.15).

Таблица 2.15

Баланс функциональных зон в границах МО Пуштулимский сельсовет

| Наименование | Площадь, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельсовет | с. Пуштулим | с. Чистая Грива | с. Последниково | с. Бахта | с. Калтык | с. Анамас | п. Троицк | п. Казанск | п. Вятск | всего |
| Жилые зоны | – | 153,204 | 22,548 | 30,003 | 40,342 | 24,51 | 18,475 | 31,724 | 3,984 | 0,393 | 325,183 |
| Общественно-деловые зоны | – | 4,867 | – | 0,249 | – | 0,143 | 0,001 | – | – | – | 5,26 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры в том числе – производственная зона – зона инженерной инфраструктуры – зона транспортной инфраструктуры | 87,428 11,308 1,226 74,894 | 16,1 2,305 0,789 13,006 | 1,497 – – 1,497 | 2,125 – 0,099 2,026 | 2,891 – – 2,891 | 1,534 – – 1,534 | 1,223 – – 1,223 | 2,993 – – 2,993 | 0,449 – – 0,449 | – – – – | 116,24 |
| Зоны сельскохозяйственного использования в том числе – зона сельскохозяйственных угодий – производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 21289,103 21264,738 24,365 | 0,785 – 0,785 | – – – | – – – | – – – | 0,639 0,639 | – – – | – – – | – – – | – – – | 21290,527 |
| Зоны рекреационного назначения, в том числе – зона озеленения общего пользования – зона лесов | 75322,659 – 75322,659 | 0,282 0,282 – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 75322,94 |
| Зона специального назначения в том числе – зона кладбищ | 3,267 3,267 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,267 |
|  | 97063,417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.9.2 Архитектурно-планировочная структура

МО Пуштулимский сельсовет расположено в северо-восточной части Ельцовского района.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта по автодорогам регионального или межмуниципального значения.

На территории муниципального образования расположены девять населенных пунктов, которые имеют различия как по численности населения, так и по уровню социально-культурного потенциала.

Административным центром муниципального образования является с. Пуштулим.

с. Пуштулим

Въезд в с. Пуштулим осуществляется со стороны с. Ельцовка. Автомобильная дорога регионального значения огибает населенный пункт с южной стороны.

Планировочная структура села расчлененная (по территории протекает р. Калтык), система улично-дорожной сети свободная.

Общественный центр находится недалеко от въезда в село. Здесь расположены школа, администрация сельсовета, сельский дом культуры, почта, пожарная часть, также здесь сосредоточены спортивные учреждения.

Учреждения располагаются и развиваются вдоль ул. Центральной.

Жилая зона занимает основную часть территории населенного пункта и представлена домами усадебного типа. В стороне от общественного центра расположены детский сад и сельская врачебная амбулатория.

Из действующих объектов производственного и складского назначения имеется пилорама в южной части села и складские помещения в западной части села. На востоке населенного пункта выделена производственная зона, на которой было размещено предприятия по обработке мрамора, однако в настоящий момент оно не действует.

бжения и связи.

В селе нет организованных зон отдыха, но имеются зеленые насаждения р. Калтык.

Улицы и проезды имеют асфальтированное, грунтовое и гравийное покрытия.

с. Чистая Грива

Село Чистая Грива расположено в непосредственной близости от административного центра сельского совета.

Добраться до села можно по полевой дороге с ул. Лесной села Пуштулим и по дороге регионального или межмуниципального значения, которая делит населенный пункт на две части.

- Планировочная структура села компактная с прямоугольной системой улично-дорожной сети.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован.

- Из объектов инженерной инфраструктуры в селе имеются объекты электроснабжения и водоснабжения.

с. Последниково

Село Последниково расположено в 30 км от административного центра сельского совета.

Добраться до села можно по дороге регионального или межмуниципального значения, которая делит населенный пункт на две части.

- Планировочная структура села компактная с прямоугольной системой улично-дорожной сети.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован. Из социально значимых объектов в селе имеются сельский дом культуры с библиотекой, почта и магазин.

- Из объектов инженерной инфраструктуры в селе имеются объекты электроснабжения и водоснабжения.

с. Бахта

Село Бахта расположено в 35-40 км от административного центра сельского совета.

Добраться до села можно по дороге регионального или межмуниципального значения, которая подходит к населенному пункту с северной стороны.

- Планировочная структура села компактная со свободной системой улично-дорожной сети.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован.

- Из объектов инженерной инфраструктуры в селе имеются объекты электроснабжения.

с. Калтык

Село Калтык расположено в 1,5 км к северу от административного центра сельского совета.

Добраться до села можно по дороге регионального или межмуниципального значения, которая делит населенный пункт на две части

- Планировочная структура села компактная с прямоугольной системой улично-дорожной сети.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован.

- Из объектов инженерной инфраструктуры в селе имеются объекты электроснабжения и водоснабжения.

с. Анамас

Село Анамас расположено в 13 км к юго-западу от административного центра сельского совета.

Добраться до села можно по дороге регионального или межмуниципального значения.

- Планировочная структура села компактная со свободной системой улично-дорожной сети.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован.

- Из объектов инженерной инфраструктуры в селе имеются объекты электроснабжения.

п. Троицк

Поселок Троицк расположен в 9,5 км к юго-востоку от административного центра сельского совета.

Добраться до поселка можно по дороге регионального или межмуниципального значения.

- Планировочная структура села компактная со свободной системой улично-дорожной сети.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован.

- Из объектов инженерной инфраструктуры в селе имеются объекты электроснабжения.

п. Казанск

Поселок Казанск расположен в 35 км к востоку от административного центра сельского совета.

Добраться до поселка можно по дороге регионального или межмуниципального значения.

- Планировочная структура села рассредоточенная с прямоугольной системой улично-дорожной сети.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован.

п. Вятск

Поселок Вятск расположен в 40 км к северо-востоку от административного центра сельского совета.

Добраться до поселка можно сначала по дороге регионального или межмуниципального значения (до п. Казанск), далее по полевой дороге.

- Планировочная структура села компактная, системой улично-дорожной не развита.

- Жилая застройка представлена одноэтажными домами усадебного типа.

- Общественный центр не сформирован.

  - объекты специального назначения и санитарная очистка территории

На территории муниципального образования расположено восемь объектов специального назначения:

– кладбище, расположенное у западных границ с. Пуштулим, площадь составляет 1,157 га, (кадастровый номер земельного участка – 22:10: 22:10:050022:1386);

– кладбище, расположенное к северо-востоку от с. Чистая Грива, площадь составляет 0,208 га (кадастровый номер земельного участка – 22:10:050013:563);

– кладбище, расположенное к северо-востоку от с. Последниково, площадь составляет 0,408 га (кадастровый номер земельного участка – 22:10:050005:404);

– кладбище, расположенное у западных границ с. Бахта, площадь составляет 0,586 га (кадастровый номер земельного участка – 22:10:050017:290);

– кладбище, расположенное к северо-востоку от с. Калтык, площадь составляет 0,245 га (кадастровый номер земельного участка – 22:10:050011:38);

– кладбище, расположенное у северных границ с. Анамас, площадь составляет 0,226 га (кадастровый номер земельного участка – 22:10:050023:11);

– кладбище, расположенное у юго-западных границ п. Троицк, площадь составляет 0,435 га (кадастровый номер земельного участка – 22:10:050020:112).

В соответствии с санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) на графических материалах генерального плана установлены санитарно-защитные зоны, составляющие для сельских кладбищ 50 м. В дальнейшем генеральным планом рекомендуется разработать проект санитарно-защитной зоны сельского кладбища.

В соответствии с реестром скотомогильников Управления ветеринарии Алтайского края в границах муниципального образования зарегистрированные скотомогильники отсутствуют.

Единственное несанкционированное место размещения отходов на территории МО Пуштулимский сельсовет расположено в 1600-1700 м к юго-западу от с. Пуштулим на землях сельскохозяйственного назначения, что недопустимо согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». На расчетный срок рекомендуется ликвидировать данное место размещения отходов и провести рекультивацию нарушенных земель в соответствии с СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», а также иным требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В целях государственного управления вся территория Алтайского края, с учётом существующих хозяйственно-экономических связей разделена на семь управленческих округов, совпадающих с зонами деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Территория муниципального образования входит в Бийскую зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующего на основании заключенного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Бийской зоны Алтайского края.

В зоне расположено 2 объекта захоронения ТКО, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО):

– Россия, Алтайский край, г. Бийск северо-западнее участка с кадастровым номером 22:65:014101:3, площадью166000 м2, вместимостью 12000000 т, регистрационный № в ГРОРО: 22-00035-З-00168-070416;

– Россия, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, площадью 60000 м2, вместимостью 1750000 т, регистрационный № в ГРОРО: 22-00036-З-00645-031016.

Объекты обработки (мусоросортировочные комплексы) отсутствуют.

На территории муниципального образования отсутствует площадка временного накопления отходов.

На территории Ельцовского района для организации наиболее эффективной санитарной очистки территории рекомендуется создать площадку временного накопления отходов. Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, а также определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО отнесены к полномочиям органов местного самоуправления согласно п. 1 - 4 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В силу положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения является участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) ТКО. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Согласно приложению «Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ельцовского района Алтайского края» к постановлению Администрации Ельцовского района Алтайского края от 12.04.2023 № 72 «О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ельцовского района Алтайского края», для организации санитарной очистки на территории с. Пуштулим установлены 2 контейнерные площадки (Таблица 2. 16).

Таблица 2.16

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Пуштулим, ул. Советская 25 | Установлен 1 контейнер объемом 0,25 м3 | Администрация Пуштулимского сельсовета | Административные здания |
|  | с. Пуштулим, ул. Центральная 11 | Установлен 1 контейнер объемом 0,75 м3 | МКОУ «Пуштулимская СОШ» | Административные здания |

Поскольку на расчетный период численность населения муниципального образования при принятии серьезных мер останется на уровне 2024 г – 691 человек (роста численности населения не планируется), расчет количества контейнеров на перспективную численность жителей составит:

1) (691 х 1,5 х 1,25)/365=3,54 (м3/сут),

где 691 – численность населения;

1,5 – норма накопления мусора на человека в год;

1,25 – коэффициент неравномерности накопления отходов.

2) (3,54 х 3 х 1,05)/(0,75 х 0,75) = 19 (шт. контейнеров),

где 3,54 – суточное накопление отходов;

3 – срок временного накопления несортированных отходов (с учетом зимнего периода не более 3 суток);

1,05 – коэффициент, учитывающий повторное заполнение бака мусором, оставшимся после выгрузки;

0,75 – объём контейнера, планируемого для размещения;

0,75 – коэффициент заполнения бака.

На территории муниципального образования отсутствуют специальные площадки, предназначенные для складирования крупногабаритных отходов и раздельного накопления отходов. Крупногабаритными признаются твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Генеральным планом рекомендуется предусмотреть установку специальных площадок для складирования крупногабаритного мусора на территории населенных пунктов муниципального образования.

Вывоз отходов осуществляют региональным оператором Бийской зоны.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения сбор и хранение осветительных устройств и электрических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соединения, организованы в помещении, находящемся в соседнем сельсовете по адресу: Алтайский край, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. им. Рыжакова, гараж, вход со стороны ул. им. Ленина.

На территории Ельцовского района необустроены места (пункты) для сбора вторичных ресурсов, отходов от использования товаров и (или) упаковки, лома и отходов цветных и (или) черных металлов. С целью соблюдения природоохранного законодательства генеральным планом рекомендуется предусмотреть возможность создания данных объектов.

  - состояние окружающей среды и улучшение экологической ситуации

Современное состояние природной среды определяется состоянием воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова. Техногенную нагрузку на окружающую среду создают населенные пункты, промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, объекты размещения отходов производства и потребления.

- 2.11.1 Состояние окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

– выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств;

– выхлопных газов автомобильного транспорта;

– пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.;

Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, диоксида азота, углеводородов в атмосферу. Оценить загрязнение воздуха автомобильным транспортом не представляется возможным ввиду отсутствия измерений уровней загрязнения.

В процессе сжигания твердого (древесина, каменный уголь в жилой застройке) или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и зола) сгорания. При переводе установок (котельных) на газ значительно снижаются выбросы.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в сельском совете являются котельные, автомобильный транспорт, объекты сельскохозяйственного производства, производственные объекты.

Состояние водных ресурсов

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в муниципальном образовании являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных, производственных и жилых территорий, талые воды с дорог.

Состояние почвенного покрова

Интенсивное использование пахотных угодий приводит к ухудшению плодородия почв, развитию ветровой и водной эрозии. Несоблюдение пастбищеоборота является причиной вытаптывания растительного покрова сельскохозяйственными животными.

Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельскохозяйственных палах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой эрозии.

Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы, расположенные на территории населенного пункта, производственных предприятий и территорий интенсивного рекреационного использования.

Нарушение почвенного покрова происходит при строительных работах, прокладке инженерных коммуникаций. При использовании строительной и транспортной техники создаются механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы территорий, прилегающих к автодорогам, углеводородами, свинцом, бенз(а) пиреном, диоксинами.

Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также подобные территории вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

- 2.11.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории МО Пуштулимский сельсовет подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов.

Необходимы мероприятия по:

– обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств;

– сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании;

– рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории;

– благоустройству дорог в населенных пунктах, обеспечению им твердого покрытия;

– переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками;

– организации озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.

Для охраны вод необходимы мероприятия по:

- – внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;

– внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;

– соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

– полной реконструкции системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.

Мероприятия по охране почв

В целях охраны почв от загрязнения необходимы мероприятия по:

– организации планово-регулярной очистки территории населенных пунктов поселения от отходов производства и потребления со складированием их в контейнеры и последующим вывозом на объекты размещения отходов;

– установка в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения контейнеров на специально огороженных площадках с бетонным покрытием;

– утилизации отходов производства и потребления.

  - зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО Пуштулимский сельсовет включают:

– санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

– охранные зоны инженерных коммуникаций;

– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– защитные зоны объекта культурного наследия;

– водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

– придорожные полосы автомобильных дорог.

- 2.12.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Для ряда объектов на территории сельсовета требуется разработать проекты санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- 2.12.2 Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» ограничения и иные особые условия использования земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, которые были установлены до дня вступления в силу этого постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон ЛЭП нельзя осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением сооружений или боеприпасов.

По территории МО Пуштулимский сельсовет проходят линии электропередач 500 кВ, 110 кВ и 10 кВ, охранные зоны от которых установлены в размере 30 м, 20 м и 10 м соответственно.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, запрещается:

1) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

2) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, которые с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

3) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

4) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы, устраивать заграждения и др. препятствия;

5) производить строительство и реконструкцию ЛЭП, радиостанций и др. объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

6) производить защиту от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;

7) устраивать причалы, производить погрузо-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы производить добычу рыбы, а также водных животных и растения придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

Установленные и учтенные в ЕГРН границы охранных зон инженерных коммуникаций отражены в графической части материалов по обоснованию генерального плана.

- 2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий (таблица 2.17), направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 2.17

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

| Мероприятия по первому поясу | Мероприятия по второму и третьему поясам |
| --- | --- |
| Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов |
| Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
| Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе | Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. |
| Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов | Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
| Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО | Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод |

Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) не допускается:

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;

– рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- 2.12.4 Защитная зона объекта культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее – строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

– проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по со-хранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за про-ведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

– на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

– на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

– при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

– при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

– для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

– для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

– для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

– для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- 2.12.4 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В отношении земельных участков, находящихся в границах водоохранной зоны, запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании утвержденного технического проекта.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранная зона р. Чумыш составляет 200 м, прибрежная защитная полоса по сведениям Единого государственного реестра недвижимости - 200 м.

Водоохранная зона р. Калтык, р. Большая Бахта, р. Салма составляет 100 м, прибрежная защитная полоса – 50 м.

Водоохранная зона р. Анамас, р. Малая Бахта, р. Безымянка, р. Мостовая составляет 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 м.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Использование ЗУ в границах береговых полос водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии с федеральными законами.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии со ст. 6 водного кодекса и составляет для р. Малая Бахта 5 метров, для остальных - 20 м.

- 2.12.5 Придорожные полосы автомобильных дорог

На основании Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

На территории МО Пуштулимский сельсовет для автомобильной дороги «Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемекровской области» установлены придорожные полосы шириной 50 м, сведения о которых внесены в ЕГРН. Кроме того, установлены придорожные полосы в размере 25 м для автомобильной дороги «Подъезд к с. Бахта).

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ на комплексное развитие территории поселения

Территориальное расположение МО Пуштулимский сельсовет в пределах Ельцовского района, природно-ресурсный потенциал, транспортная сеть, наличие объектов инженерной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, производственные и сельскохозяйственные объекты говорят о потенциале развития сельсовета.

Однако в настоящее время в виду ряда проблем (экономических, демографических, бюджетных и др.) наблюдается ухудшение показателей развития муниципального образования.

Демографические проблемы являются ключевыми показателями ухудшения качества развития территории. Для муниципального образования демографический прогноз в целом неблагоприятный.

Тенденция обострения демографической ситуации в сельсовете связана со снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни.

Усугубляет ситуацию естественная и миграционная убыль населения в муниципальном образовании. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

При принятии серьезных мер по стимулированию роста рождаемости и снижения смертности населения, при проведении радикальной, адресной и действенной миграционной политики естественные потери населения муниципального образования возможно стабилизировать. В таком случае численность населения по населенным пунктам муниципального образования останется на уровне 2024 г.

- 3.1. планируемые для размещения объекты местного значения социальной инфраструктуры, отдыха и туризма

Решениями Проекта внесения изменений в генеральный план на основе данных Администрации МО Пуштулимский сельсовет планируется:

– строительство хоккейной площадки на земельном участке с кадастровым номером 22:10:050101:485 площадью 0,31 га в с. Пуштулим на ул. Центральной.

– обустройство сквера в с. Пуштулим на ул. Касмалинской (посадка зеленых насаждений, размещение малых архитектурных форм), площадь земельного участка 0,28 га.

Кроме того, решениями Проекта внесения изменений в генеральный план в МО Пуштулимский сельсовет планируется за счет средств инвесторов строительство на одной территории автозаправочной станции с придорожным сервисом, а также размещение гостиницы на 20 мест.

- 3.2. иные планируемые для размещения объекты местного значения

Для повышения качества жизни населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки на расчетный срок рекомендуется ликвидировать несанкционированное место размещения ТКО, расположенное в 1600-1650 м к юго-западу от с. Пуштулим на землях сельскохозяйственного назначения и провести рекультивацию нарушенных земель1600-1700 м.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО Пуштулимский сельсовет сформулирована и приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО Пуштулимский сельсовет

| № п/п | Наименование объектов | Оценка возможного влияния |
| --- | --- | --- |
|  | Объекты спорта и физической культуры | Создание условий для развития массовой физической культуры и массового спорта всех слоев населения, в том числе и среди людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста Формирование здорового образа жизни населения Совершенствование системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, развитие спортивных школ, секций и спортивных клубов для детей и взрослых, повышение качества предоставляемых услуг |
|  | Объекты туризма и отдыха | Создание условий высококачественного общественного пространства и условий для развития организованного отдыха населения Повышение уровня благоустройства |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса | Развитие придорожной инфраструктуры, расширение сферы услуг и повышение качества обслуживания участников дорожного движения. |
|  | Объекты санитарной очистки | Обеспечение благоприятной экологической обстановки |

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации на территории МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края планируемых для размещения объектов федерального значения НЕ предусмотрено.

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Алтайского края на территории МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края планируемых для размещения объектов регионального значения НЕ предусмотренО, однако в области транспортной инфраструктуры планируется ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги «Бийск-Мартыново-Ельцовка-граница Кемеровской области», протяженностью 7,664 км на период 2024-2025 гг.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории мо ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ объектов местного значения Муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В соответствии с данными, представленными Администрацией Ельцовского района, на территории с. Пуштулим есть необходимость размещения сельского клуба культуры на 100 мест. На территории населенного пункта для этой цели выделен земельный участок с кадастровым номером 22:10:050101:496 площадью 0,35 га.

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории МО Пуштулимский сельсовет возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, а также биолого-социального характера.

- 6.1 чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на территории муниципального образования.

Риски возникновения ураганов, смерчей и бурь

На территории МО Пуштулимский сельсовет возможны чрезвычайные ситуации локального уровня из-за возникновения сильных ветров, переходящих в ураганы и бури. Из-за сильных порывов ветра могут выйти из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории муниципального образования, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Ураганные ветры силой до 29 м/с – 1 раз в 5 лет, силой до 33 м/с – 1 раз в 10 лет.

Риски возникновения сильных гроз и градобитий

В муниципальном образовании возможно возникновение сильных гроз и есть риск выпадения града. Выпадение крупного града – довольно редкое событие, происходящее преимущественно в теплое время года и сопровождающееся осадками, грозами, шквальными ветрами. Максимум числа дней выпадения града приходится на июнь-июль. Размеры градин обычно не превышают 1 см, но иногда достигают 2,5 см в диаметре.

Риски возникновения продолжительных дождей

Интенсивные и продолжительные осадки (в виде дождя) выпадают в теплую половину года с неравномерным распределением по месяцам. Повторяемость числа случаев сильных дождей увеличивается от весны к лету, а к осени уменьшается. Интенсивные и продолжительные осадки приносят ущерб сельскому хозяйству района, затрудняют проведение строительных работ, ухудшают состояние автодорог, вызывают дождевые паводки и наводнения на реках, приводят к разрушению гидротехнических сооружений.

Риски возникновения высокого и низкого уровня воды в реках, подтопления талыми водами

В период весенних паводковых вод угрозы затопления населенного пункта в поселении не существует.

Риски возникновения засухи

На территории муниципального образования возможен риск возникновения засухи в летний период, что может привести к снижению урожая, как в личных подсобных хозяйствах населения, так и у сельскохозяйственных производителей.

Риски возникновения природных пожаров

В засушливое время года, а также в весенний период при проведении сельхозпалов, которые проводятся с целью уничтожения прошлогодней сухой травы, возможны лесные пожары. В районах лесозаготовок пожары возникают главным образом весной при очистке лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков в кучах. В середине лета значительное число пожаров возникает в местах сбора ягод и грибов. По данным статистики, причинами пожаров являются – неосторожное обращение населения с огнем – 85%, от грозовых разрядов – 8%, от сельхозпалов – 7%.

Пожары в лесу могут создавать угрозу возгорания жилого сектора населенного пункта.

Опасность возникновения лесных пожаров возрастает в период чрезвычайной пожарной опасности в лесу, особенно при длительной и сильной засухе, чему способствует ветреная погода.

Риски возникновения обильных снегопадов и сильной метели

На территории муниципального образования существует вероятность снежных заносов, которые могут привести к кратковременному (до 1-2 суток) нарушению движения автомобилей служб первой помощи (пожарных автомобилей, скорой помощи и др.), грузопассажирских потоков. Это отрицательно сказывается на своевременном обеспечении населения продуктами питания, приводит к прерыванию ритма работы предприятий.

Риски возникновения сильных морозов

В сельсовете возможно понижение температуры до –54 градусов (сильные морозы). Создается угроза обрыва линий электропередач, размораживание тепло-водопроводных сетей, что приведет к остановке важных объектов жизнеобеспечения населения и экономики района.

Возможна слабая – средняя (30-50%) степень разрушений коммуникаций (тепло-, водо-, канализационных сетей).

Риски возникновения сильных гололедно-изморозевых отложений на проводах электроснабжения

Гололедно-изморозевые отложения, образующиеся на проводах, создают дополнительную нагрузку на провода и изоляторы, увеличивающуюся по мере нарастания отложений. При гололедно-изморозевых отложениях, сопровождаемых ветром, возникает опасность замыкания проводов в пролете или их обрыву. Гололедно-изморозевые отложения возможны на всей протяженности электрических сетей.

- 6.2 чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источники опасности на транспорте и транспортных коммуникациях

На территории сельсовета отсутствуют участки автомобильных дорог, подверженные воздействию опасных природных и техногенных явлений.

Однако существует опасность возникновения аварий на дорогах, основными причинами возникновения которых являются: износ автотранспорта и техническое состояние автомобильных дорог.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (разливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории сельсовета, где проходят автомобильные дороги.

Источники опасности на коммунальных системах жизнеобеспечения

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

– КТП, а также ЛЭП;

– объекты водоснабжения: артезианские скважины, водозаборные сооружения;

– котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются короткие замыкания; механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья (из-за его несвоевременного ремонта), инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля.

Техногенные пожары

На территории населенного пункта муниципального образования существует опасность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, носит локальный характер.

- 6.3 биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Анализ физико-географических данных местоположения сельсовета, его производственно-экономической, транспортной структуры, степени надежности и уровня технического обслуживания оборудования, коммуникаций, транспортных средств и т.д. показывает, что природными очагами особо опасных инфекционных заболеваний на территории сельсовета могут служить сельскохозяйственные предприятия.

За последние 10 лет на территории сельсовета не зарегистрированы массовые случаи заболевания энцефалитом, но возможность возникновения данного заболевания имеет место ежегодно в теплый период года. Другие опасные инфекционные заболевания (сибирская язва, грипп птиц, ящур, бешенство) за последние 10 лет также не зарегистрированы.

- 6.4 мероприятия по защите территории от опасных чрезвычайных ситуаций

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию поселения и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов. При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС необходимы:

– организация мониторинга складывающейся обстановки;

– поддерживание в готовности силы и средства для ликвидации последствий ЧС;

– реализация мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, в том числе информирование населения о состоянии дорожного покрытия автотрасс;

– контролирование состояния систем жизнеобеспечения, объектов социально-бытового и жилищно-коммунального хозяйства;

– контролирование над функционированием трансформаторных подстанций, линий передач и технологического оборудования, обеспечить энергоснабжение за счет автономных источников;

– организация плановых работ по выявлению и устранению возможных нарушений в режиме работы систем жизнеобеспечения населения;

– организация информирования населения о ЧС (угрозе ЧС).

– разработка планов ликвидации аварийных ситуаций;

– разработка планов эвакуации населения;

– проведение надзорных мероприятий;

– резервов финансовых средств;

– проведение командно-штабных учений и тренировок и др.

– организация мониторинга заболеваемости населения района;

– проведение плановой вакцинации населения;

– организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

– организация мониторинга заболеваемости животных района;

– проведение плановой вакцинации животных;

– организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

–организация подворного обследования и внеплановой вакцинации животных в случае животных возникновения эпидемий.

Обеспечение пожарной безопасности

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории Ельцовского района, пожарная безопасность муниципальных образований района обеспечивается силами ПЧ ГПС ГПС 13 ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае, расположенная в с. Пуштулим.

Норматив по прибытию 1-го пожарного подразделения составляет не менее 20 минут.

Источниками противопожарного водоснабжения являются два водоема в образовательных учреждениях, водонапорная башня, оборудованная для забора воды пожарной техникой, два пожарных гидранта.

- перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, входящих в состав мо ПУШТУЛИМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В разрабатываемом Проекте генерального плана за основу взяты границы населенных пунктов, отображенные в Генеральном плане МО Пуштулимский сельсовет Ельцовского района Алтайского края, утвержденном Решением Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края № 97 от 19.07.2022.

Сведения о границах населенных пунктов муниципального образования внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

– реестровый номер границы с. Пуштулим – 22:10-4.6;

– реестровый номер границы с. Чистая Грива – 22:00-3.60;

– реестровый номер границы с. Калтык – 22:10-4.12;

– реестровый номер границы с. Последниково – 22:10-4.15;

– реестровый номер границы с. Бахта – 22:10-4.4;

– реестровый номер границы п. Троицк – 22:10-4.7;

– реестровый номер границы с. Анамас – 22:10-4.9;

– реестровый номер границы п. Казанск – 22:10-4.1;

– реестровый номер границы п. Вятск – 22:10-4.218.

Проектом внесения изменений в генеральный план МО Пуштулимский сельсовет предусмотрено изменение границ с. Анамас в следствии того, что в ЕГРН внесен земельный участок с кадастровым номером 22:10:050023:239, имеющий категорию земель – земли населенных пунктов (Рисунок 7.1);

Рисунок 7.1. – Существующая и планируемая граница с. Анамас

Также предусмотрена корректировка границ п. Троицк в следствии того, что в ЕГРН внесен земельный участок с кадастровым номером 22:10:050018:55, имеющий категорию земель – земли населенных пунктов (Рисунок 7.2).

Рисунок 7.2. – Существующая и планируемая граница п. Троицк

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, входящих в состав МО Пуштулимский сельсовет, или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, входящих в состав МО Пуштулимский сельсовет, или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | Площадь ЗУ общая, м2 | Категория земель |  | Разрешенное использование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | в которую необходимо перевести | существующее | после осуществления перевода |
| с. Анамас |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:10:050023:239 | 9,28 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания памятника Герою Гражданской войны Рыбкину Сидору Васильевичу | Для размещения и обслуживания памятника Герою Гражданской войны Рыбкину Сидору Васильевичу |

Кроме того, имеются земельные участки, которые рекомендовано перевести из одной категории земель в другую (Таблица 7.1).

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые рекомендованы к переводу из одной категории земель в другую

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | Площадь ЗУ общая, м2 | Категория земель |  | Разрешенное использование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | в которую необходимо перевести | существующее | после осуществления перевода |
|  | 22:10:050022:1386 | 11568,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для размещения и обслуживания кладбища | Для размещения и обслуживания кладбища |
|  | 22:10:050011:38 | 2466,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для размещения и обслуживания кладбища | Для размещения и обслуживания кладбища |
|  | 22:10:050013:563 | 2080,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для размещения и обслуживания кладбища | Для размещения и обслуживания кладбища |
|  | 22:10:050005:404 | 4083,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для размещения и обслуживания кладбища | Для размещения и обслуживания кладбища |
|  | 22:10:050017:290 | 5863,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для размещения и обслуживания кладбища | Для размещения и обслуживания кладбища |
|  | 22:10:050023:11 | 2255,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для размещения и обслуживания кладбища | Для размещения и обслуживания кладбища |
|  | 22:10:050013:348 | 7,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для строительства линии электропередач ВЛ-10кВ | Для строительства линии электропередач ВЛ-10кВ |
|  | 22:10:050013:343 | 250,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики,… и земли иного специального назначения | Для сельскохозяйственного производства | Для вышки сотовой связи |

площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 12.0 (в МСК-22)

площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 12.0 (в МСК-22)